MASCHINEN-

BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz:

Tätigkeitsbereich: Werkstatt

|  | ##### ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Arbeiten mit dem Lötkolben / der Lötstation |  |  |  |  |
|  | ##### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  |  | - Verbrennungen der Haut durch heißen Lötkolben. - Brandgefahr durch heißen Lötkolben. - Gesundheitsgefahr durch Dämpfe aus Lötzinn / Lötpaste / erhitzten weiteren Komponenten. - Gefährdung durch elektrischen Strom bei Kontakt mit strom-/spannungsführenden Bau- und Geräteteilen. |  |  |  |
|  | ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesene Personen. - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Betriebsanweisungen für Lötzinn oder Lötpaste beachten. - Lötrauche sind an der Entstehungsstelle abzusaugen. - Lötkolben ausschließlich in der dafür vorgesehenen Halterung ablegen, nicht auf dem Tisch oder sonstigen Unterlagen. - Lötkolben im eingeschalteten Zustand niemals unbeaufsichtigt lassen. - Entfernen Sie brennbare oder entzündliche Stoffe in der Umgebung, wenn Sie mit dem Lötkolben arbeiten. - Vor der Reinigung/Lötspitzenaustausch Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen. - Arbeiten Sie niemals an stromführenden-/spannungsführenden Teilen. - Decken Sie beim Verlöten von Kabeln oder Kontakten leitende, blanke Metallteile mit einer isolierenden, nicht brennbaren Abdeckung ab. - Während der Lötarbeiten nicht Essen und Trinken. - Nach Lötarbeiten, vor Pausen oder der Einnahme von Speisen Händewaschen. Beachten Sie den Hautschutzplan. |  |  |  |
|  | ### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen oder sichtbaren Beschädigungen von Gerät bzw. Netzkabel Arbeiten einstellen und den Netzstecker ziehen. - Entstehungsbrand mit ABC-Löscher (Pulver-, CO2- oder Schaumlöscher) bekämpfen. |  |  |  |
|  | ### Notruf Tel. :112 ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, Gerät stromlos schalten. - Notruf absetzen und anschließend Hauptpforte verständigen (schwere Verletzungen). - Erste Hilfe leisten. - Rettungsteam einweisen (schwere Verletzungen). - Unfall melden / Erste Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen. - Brandwunden: sofort mit kühlem Wasser (nicht eiskalt) kühlen. Auf der Haut fest haftende Kleidung nicht entfernen. |  |  |  |
|  | ### INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Wartungsarbeiten entsprechend den Vorgaben des Herstellers. - Instandsetzung nur durch Fachfirma oder hierzu beauftragter Person. - Maschine regelmäßig prüfen lassen. |  |  |  |
| Erstellt am: |  |  | Unterschrift |  |  |
|  |  |  | Verantwortlicher: |  |  |