Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

Anwendungsbereich

Laden von Akkumulatoren

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

1 von 1

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt für das Laden von Akkumulatoren

Verätzungsgefahr

Gefahr durch Stromschlag

Explosions- und Verbrennungsgefahr

Akkumulatoren dürfen nur von unterwiesenen Personen aufgeladen werden.

Beim Umgang mit Akkumulatoren säurefesten Körperschutz (Gesichtsschutz, Schürze, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe) tragen.

Akkumulatoren nur in gut belüfteten Räumen aufladen.

Beim Umgang mit Akkumulatoren isoliertes Werkzeug benutzen.

Rauchen, Feuer und offenes Licht sind in Batterieladeräumen verboten. Funkenbildung vermeiden.

Richtige Arbeitsreihenfolge beim Ein- und Ausbau sowie beim Anklemmen an das Ladegerät einhalten. (1. Masseklemme lösen, 2. Polkappe und Plusklemme lösen, 3. u.s.w.).

Zum Batteriesäurewechsel geeignetes Gerät benutzen.

Batteriesäure in geeigneten, gekennzeichneten Behältern unter Verschluß aufbewahren.

Die UVV'en sowie die Betriebsanleitung vom Ladegerätehersteller und vom Batteriehersteller sind zu beachten.

Ladegerät vom Stromnetz trennen.

Bei Feuer geeigneten Feuerlöscher (!Strom! und !Säure! ) benutzen.

Bei Unfällen den Verletzten Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schock bekämpfen) und den Unfall melden.

Den Ersthelfer (und Rettungssanitäter falls vorhanden) verständigen.

Rettungswagen / Arzt rufen. Notruf 112.

Blei und Schwefelsäure sind Sondermüll.

Reparaturen am Ladegerät nur von Sachkundigen durchführen lassen.

Zur Wartung und Instandhaltung von Ladegerät und Batterien die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.