2. Gefahren für Mensch und Umwelt

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf:

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: (0) 112

Datum: 07.09.2016

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Betriebsanweisung

6. Instandhaltung, Entsorgung

Arbeiten mit dem Laubbläser

- Getroffen werden durch wegfliegende Fremdkörper.

- Belastung durch Lärm und Abgase.

- Gefahr durch Vibrationen.

- Gefahr des Hautkontakts mit Treibstoffen oder Batterieflüssigkeit.

- Betrieb nur durch unterwiesene Personen, die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

- Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf den ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen.

- Beim Umgang mit dem Laubbläser sind Gehör- und Handschutz sowie festes Schuhwerk zu tragen.

- Es ist auf einen festen Stand zu achten, nicht mit dem Gerät laufen - langsam gehen!

- Bei den Arbeiten ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu anderen Personen einzuhalten.

- Laubbläser nicht auf andere Personen richten,  Kehrgut niemals auf andere Personen blasen.

- Beim Betanken nicht rauchen.

- Beim Betanken Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, es sind Schutzhandschuhe zu tragen.

- Vor dem Verlassen des Geräts ist der Motor still zu setzen.

- Elektrische Geräte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben (Nähe von brennbaren Flüssigleiten, Gas oder Staub)

- Elektrolaubbläser nicht nassen oder feuchten Bedingungen aussetzen.

- Den Akku nur mit dem vom Hersteller beigefügten Ladegerät aufladen (metallische Objekte fernhalten - Kurzschlussgefahr).

- Umgang mit austretender Akkusäure siehe Betriebsanweisung „Batteriesäure“.

- Hautschutzmaßnahmen gemäß Hautschutzplan durchführen.

- Bei Schäden oder Störungen sofort Motor stillsetzen, Vorgesetzten informieren.

- Gegen weitere Benutzung sichern.

- Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen.

- Unfallstelle sichern und Ersthelfer alarmieren

- Verletzen bergen und betreuen

- Unfall melden, Eintrag ins Verbandbuch

- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem Motor durchführen (bei Elektrogeräten ist der Akku zu entfernen).

- Wartungen am Gerät nur durch Fachpersonal durchführen lassen.

- Gerät regelmäßig reinigen.

- Elektrische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, der Akku ist einem Recycling zuzuführen.