Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV

Bearbeitungsstand:

- Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Leinöl |  |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  | - Gefahr der Selbstentzündung z.B. von durchtränkten Lappen. - Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen. - Kann Atemwege, Augen, Verdauungsorgane und Haut reizen. - Beschwerden wie Übelkeit und Durchfall möglich. |  |  |
| 3. Schutzmassahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | - Produktgetränkte Lappen brandsicher lagern, z.B. in einem feuerfesten Metallbehälter mit Deckel und ggf. mit Wasserfüllung. - In möglichst geringen Mengen auftragen. - Nach jeder Entnahme Behälter verschließen! Vor Luft- und Sauerstoffzuführung schützen. Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken! - Arbeiten bei Frischluftzufuhr. - Bei Arbeiten unter Erdgleiche auf ausreichenden Luftaustausch achten. - Von Zündquellen fernhalten! Elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! - Kühl und getrennt von Oxidationsmitteln lagern. - Transport nach den Gefahrgutvorschriften und ADR-Vorgaben. - Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. - Verunreinigte Kleidung wechseln und in Wasser legen/reinigen. - Augenschutz: hier genau Angabe - Handschutz: hier genaue Angabe (z.B. Nitrilkautschuk) (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank) - Bei Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe zu tragen. - Ggf. Atemschutz: hier genau Angabe (z.B. Gasfilter A) - Hautschutz: Laut Hautschutzplan (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) - Ableitfähige Schutzschuhe |  |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | - Bei Bränden können gefährliche Gase und Dämpfe entstehen. - Produkt ist brennbar! Hier vorhandenes Löschmittel angeben - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! - Für veschüttetes Leinöl flüssigkeitsbindende spezielle Materialien verwenden. |  |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |  |
|  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Arzt verständigen. - Nach Augenkontakt: Reichlich unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und in Wasser legen/reinigen. - Nach Einatmen: Frischluftzufuhr und bei weiteren Beschwerden Arzt aufsuchen. - Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser nachtrinken. - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | - Nicht in Abwasser, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen! - Zur Entsorgung sammeln in: hier genaue Angaben |  |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |