Instandhaltung; Entsorgung

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.

- Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkte beachten.

- Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten.

- Spreizsicherung vor dem Besteigen spannen.

- Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen.

- Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen.

- An Treppen und anderen unebenen Standorten muß ein sicherer Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwendet werden.

- Den richtigen Anstellwinkel von 65°-75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen.

- Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen.

- Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr).

- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten.

Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter dürfen nicht bestiegen werden.

- Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen.

- Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, daß sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind.

- Leitern dürfen nicht provisorisch geflickt und nicht behelfsmäßig verlängert werden.

Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

Anwendungsbereich

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

1 von 1

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Benutzen von Leitern und Tritten.

Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, ein Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen.

- Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen.

- Leitern aus Holz dürfen keine deckenden Farbanstriche haben.

Vorgesetzten informieren.

- Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.

- Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung), sondern auch die Unfallstelle abzusichern. Für die Erste-Hilfe-Leistung einen Ersthelfer heranziehen.

- Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden.

- Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

- Achten Sie darauf, daß über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden.

NOTRUF: