|  | Nummer: |  |  | ### BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ###### LKW / SKW / Dumper |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Fahren mit LKW / SKW / Dumper |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Unkontrollierte Bewegung des Fahrzeuges durch unbefugte Benutzer - Umsturz, Absturz - Herabfallen von Ladung - Anfahren von Personen und Geräten - Auslaufender Treibstoff, auslaufendes Öl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vor Arbeitsbeginn betriebssicheren Zustand prüfen (Bremsen, Lenkung, Warneinrichtungen, Bereifung, Beleuchtung). - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Fahrzeug nur bestimmungsgemäß verwenden. - Zum Erreichen oder Verlassen des Fahrerhauses die Aufstiege und Haltegriffe benutzen. Nicht vom Fahrzeug abspringen. - Während der Fahrt Sicherheitsgurt anlegen. - Zum sicheren Führen des Fahrzeuges muss der Fahrzeugführer ein den Fuß umschließendes Schuhwerk tragen. - Personen dürfen nur mit Erlaubnis des Unternehmers auf den jeweils für sie bestimmten Sitzplätzen mitfahren. - Bei Gefahr für Personen Warnzeichen geben. - Personen dürfen sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten. - Bei eingeschränkter Sicht, z.B. bei Rückwärtsfahrt, Einweiser einsetzen. Einweiser muss sich immer im Sichtbereich des Fahrers, aber außerhalb des Gefahrenbereiches aufhalten. - Vor Beginn des Beladevorganges eindeutige Verständigung mit dem Verlader festlegen, z.B. Signale vereinbaren. - Zum Erreichen und Verlassen der Ladefläche sichere Aufstiegshilfen verwenden. Auf sicheren Standplatz achten. - Fahrzeug nicht überladen. Ladung ausreichend sichern. - Nur ausreichend tragfähige und gesicherte Fahrwege benutzen. - Von Bruch-, Halden- und Böschungsrändern so weit entfernt bleiben, dass keine Absturzgefahr besteht. - Entladung von Fahrzeugen an Bruch- oder Haldenrändern nur, wenn feste Anschläge vorhanden sind oder 5 m vor der Kippkante. Material dann mit Lader abschieben. - Nur mit abgesenkter Ladefläche fahren. - Keine Lenkzeitenüberschreitung. - Keine Geschwindigkeitsüberschreitung. - Durchfahrtshöhen und Durchfahrtsbreiten beachten. - Ladungsdruck beim Öffnen von Bordwänden beachten. - Beim Kuppeln Anhänger mit Bremsen und Keilen sichern. Zugeinrichtung auf Kupplungshöhe, Fangmaul arretieren, Verbindung nach Kuppeln prüfen, Kuppelbolzen sichern, Verbindungsleitungen anschließen. Keine Personen zwischen den Fahrzeugen. - Zur Freileitung ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten (mind. 5 m). - Warnkleidung bei Arbeiten im öffentlichen Verkehr tragen. - Bei Betriebsende Bremsen einlegen, Zündschlüssel entfernen, Fahrerhaus abschließen. Besonderheit im Steinbruch und auf Baustellen: - Beim Verlassen des Fahrerhauses Schutzhelm aufsetzen. - An der Kippstelle der Vorbrechanlage Kippvorgang erst einleiten, wenn durch Lichtsignal Erlaubnis hierfür erteilt ist. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen (Versagen der Bremsen, Versagen der Lenkung, auslaufendes Öl u.ä.) Fahrzeug stillsetzen und Vorgesetzten verständigen. In allen übrigen Fällen Werkstatt benachrichtigen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Hochgestellte Mulden/Ladeflächen sicher abstützen. - Kein Aufenthalt unter ungesicherten angehobenen Fahrzeugteilen; formschlüssige Sicherung notwendig. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: ________________________ Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |