Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 20 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

MAGNESIUMCHLORIDSCHUPPEN 47%

Produkt:

Enthält außerdem:

Produktnummer:

Form:

schuppenförmig

Farbe:

weiß-gelblich

Geruch:

geruchlos

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahren für Mensch

Chem. Charakt.: Magnesiumchlorid-Hexahydrat.

Produkt kann bei ständigem Umgang und Hautkontakt Hautallergien hervorrufen und    
nach Augenkontakt Reizung an den Augen bewirken. Eingeatmete Stäube können 
reizend auf die Schleimhäute wirken. Verschlucktes Produkt kann 
Magen-Darmstörungen bewirken.

Gefahren für Umwelt

Produkt ist wasserlöslich, sehr hygroskopisch, nicht brennbar, schuppenförmig, 
weiß-gelblich, im allgemeinen nicht wassergefährdend, reagiert schwach sauer, 
geruchlos. Magnesiumchlorid ist Bestandteil des Meerwassers.

Zerfließt oberhalb 30 % relativer Luftfeuchte. Die entstehenden Lösungen können 
sehr korrosiv sein. Produkt verursacht keine Schäden in den Kläranlagen nach 
Auftauprozeß.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte: Gefäße nicht offen stehen lassen und gegen Feuchtigkeit schützen. 
Augenspülflasche oder    Augenbrause aufstellen und Standort kennzeichnen.

Ab-/Umfüllen: Beim Ausschütten der Säcke geringe Fallhöhe wählen zur 
Vermeidung einer Staubentwicklung.

Transport: Gefäße geschlossen halten.

Lagerung: Säcke schadenssicher, dicht geschlossen an einem kühlen, trockenen und 
gut gelüfteten Ort lagern.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz: Vor dem Umgang mit dem Produkt wasserunlösliches 
Hautschutzpräparat (fetthaltige Hautschutzcreme), nach dem Umgang erst 
Flüssigreiniger dann viel Wasser zur Reinigung, nach der Reinigung fetthaltige 
Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz: Handschuhe nach DIN EN 374 Kategorie III (chemikalienbeständig) 
benutzen.

Atemschutz: Staubmaske benutzen bei Auftreten von Stäuben.

Augenschutz: Korbbrille mit zwei Sichtscheiben Codezahl 4 oder 5 bei 
Staubentwicklung benutzen.

Körperschutz: Schutzkleidung benutzen.

Fußschutz: Sicherheitsschuhe S3 nach DIN EN 345 tragen.

Med. Vors.: ----

Ersteller

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genußmittel zu sich 
nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum 
aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände nach 
Hautschutzplan reinigen und pflegen.

Beschränkungen für Beschäftigte

Keine Beschränkungen nach § 15b GefStoffV.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Stoff selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf Umgebung des Produktes 
abstimmen.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Produkt aufkehren und der Wiederverwendung zuführen. Staubbildung vermeiden.

ERSTE HILFE

Haut: Betroffene Stelle gründlich mit Handreiniger reinigen (siehe Hautschutzplan).

Auge: Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (10 
min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Verschlucken: Viel Wasser trinken lassen. Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen.

Einatmen: Bei Schleimhautreizung schneuzen. Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen.

Kleidungskontakt: Verunreinigte Kleidung wechseln.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß 
sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben.

Abfallschlüsselnummer:	0603 05

Abfallbezeichnung:		Feste Salze, die Chloride, Fuoride und andere Halogene 
enthalten

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum: