Magnesium Schmelzöfen Magnesiumlabor

Verhalten bei Störungen

Folgen der Nichtbeachtung

Gefahren bestehen durch das Arbeiten an dem Ofen bedingt durch flüssiges Metall, bewegte Maschinenteile, Werkzeuge und Werkstücke sowie heiße Oberflächen. Es besteht Brandgefahr durch Selbstentzündung von flüssigem Magnesium bei Ausfall der Schutzbegasung oder verbrauchtem Schmelz- und Raffinationssalz.

Setzen Sie nur trockenes, vorgewärmtes Schmelzmaterial (Barren als auch Angüsse) zu.

Benutzen Sie zum Abkrätzen und Gießen nur trockene, vorgewärmte Werkzeuge. Tragen Sie Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.

Achten Sie bei Benutzung der Anlagen auf das Vorhandensein von ausreichender Menge Schutzgas  und Schmelzsalz als Schmelzeschutz und Löschmittel. Verwenden Sie im Brandfall das Schmelzsalz und/oder den Feuerlöscher Klasse D. Abgießen in vorgewärmte, trockene Form unter Schutzgas. Benutzen Sie die Absauganlage. Halten Sie das Schmelzsalz trocken.

Mit Wasser löschen ist verboten.

Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten (autorisierten) Personen durchgeführt werden.

Entsorgung von kalten salzhaltigen Rückständen durch Inertisierung mit Wasser. Dabei Benutzung der Absaugung.

Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen für Mensch und Umwelt zur Folge haben.

Stellen Sie bei Betriebsstörungen die Arbeit sofort ein, schützen Sie die Magnesiumschmelze mit Schmelzsalz und benachrichtigen Sie Ihren nächsten Vorgesetzten.

Verantwortlich:

Stellvertreter

Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

Anwendungsbereich

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Datum:

Nr.:

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an den Schmelzöfen zur Erschmelzung von Magnesium und das Gießen im Magnesiumlabor .

- Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten, sondern auch die Unfallstelle abzusichern.

- Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

- NOTRUF: 0-112,  Ersthelfer: