2. Gefahren für Mensch und Umwelt

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf:

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: (0) 112

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Betriebsanweisung

6. Instandhaltung, Entsorgung

Arbeiten an Fräsmaschinen

Typ: ____________________ Bereich: ____________________

- Erfasst werden von Kleidung und Haaren durch Antrieb, Spindel, Werkzeug oder Werkstück.

- Getroffen werden durch herumschleuderndes Werkstück, wegfliegende Teile oder Abfälle.

- Schnittverletzungen durch Werkzeug, Werkstücke und Späne.

- Intensiver Hautkontakt mit Kühlschmierstoff führt zur Zerstörung des Säureschutzmantels, Entfettung, Entwässerung und Reizung der Haut.

- Schon geringfügige Hautverletzungen, z.B. durch Metallteilchen, erhöhen das Risiko einer Kühlschmierstoff- bedingten Hauterkrankung.

- Betriebsanleitung des Geräteherstellers lesen und beachten.

- Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel kontrollieren.

- Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken.

- Eng anliegende Kleidung tragen (Ärmel mit Bund oder nach innen aufkrempeln); Pullover und Kittel sind nicht geeignet. Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig.

- Handschuhe dürfen beim Fräsen nicht getragen werden.

- Fräswerkzeug durch Schutzeinrichtungen (gegen unbeabsichtigtes Eingreifen) verdecken.

- Bei schnelllaufendem Fräser, bei sprödem Werkstoff Schutzbrille tragen.

- Einhaltung der vorgeschriebenen Einbaumaße für die Fräswerkzeuge.

- Bei der Holzbearbeitung Fräse nur mit funktionierender Absaugung betreiben.

- Benachbarte Arbeitsplätze nicht durch spritzenden Kühlschmierstoff, wegfliegende Späne, lange Fließspäne usw. gefährden  (Schutzeinrichtungen benutzen).

- Die Fräswerkzeuge müssen die Aufschrift „HANDVORSCHUB“ oder „MAN“ tragen.

- Werkstück fest im Schraubstock spannen und Spannschlüssel abziehen.

- Zum Werkstückwechsel, Messen, Reinigen usw. Maschine ausschalten.

- Kühlschmierstoffe bei der Metallbearbeitung so einstellen, dass nur der Arbeitsbereich besprüht wird.

- Maschine nach Gebrauch abschalten und gegen unbefugtes Einschalten sichern.

- Späne  und Splitter nur bei Stillstand der Maschine und unter Verwendung von Gummiwischer, Pinsel oder Handbesen entfernen.

- Hautschutzmaßnahmen gemäß Hautschutzplan durchführen.

- Bei Schäden oder Störungen an der Maschine: Ausschalten und Vorgesetzten informieren.

- Rutschgefahr (z.B. durch Kühlmittel, Späne) beseitigen.

- Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen.

- Maschine abschalten und Unfallstelle sichern.

- Verletzen bergen und betreuen.

- Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgerissene Gliedmaßen sicherstellen, Brüche ruhig stellen).

- Nach Abschluss der Arbeiten Späne im Sammelbehälter entsorgen.

- Maschine zum Arbeitsende reinigen.

- Mängel an  Maschine dem Vorgesetzten mitteilen.

- Instandhaltungsarbeiten nur durch hierzu beauftragte Personen, Wartungsunterlagen des Herstellers beachten.____