Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

Metallsägen

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für die Verwendung von Metallsägen (auch Handmetallsägen).

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten in der Nähe des laufenden 
Sägeblatts können zu Handverletzungen führen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Augenschutz ist für alle Arbeiten während des Betriebs der Metallsäge 
zu tragen.

Sägeblätter bis auf den zum Sägen benötigten Teil verkleiden.

Zu sägende Teile sind fest einzuspannen.

Lange Werkstücke sind zu unterstützen.

Nicht am laufenden Sägeblatt vorbeigreifen.

Beschädigte Sägeblätter sind sofort auszutauschen.

Niemals Handschuhe tragen.

Handfeger zur Spänebeseitigung benutzen.

Keine weichen Materialien (z.B. ausgeglühte Kupferrohre) sägen.

Beim Sägen in Augenhöhe und über dem Kopf ist eine Schutzbrille zu 
benutzen.

Hand-Maschinensäge nur nach völligem Stillstand ablegen.

Hinweise bei der Verwendung von Kühlschmierstoffen:

Hautschutzmittel sind zu verwenden, wenn der Kontakt mit 
Kühlschmierstoffen nicht vermieden werden kann.

Zum Kühlen möglichst Wasser oder nichtwassermischbare 
Kühlschmierstoffe, z.B. Bohr- oder Schneidöle, verwenden.

Bei der Verwendung von wassergemischten Kühlschmierstoffen sind 
der Nitritgehalt und der pH-Wert mindestens wöchentlich zu überprüfen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei auftretenden Störungen ist die Maschine stillzusetzen und der 
nächste Vorgesetzte zu verständigen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

Bei Unfällen ist den Verletzten Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, 
verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schock bekämpfen), und der Unfall 
ist zu melden.

Der betriebliche Ersthelfer (und Rettungssanitäter, falls vorhanden) ist 
zu verständigen.

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

Ersteller

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

Hinweis bei der Verwendung von Kühlschmierstoffen:

Nicht mehr verwendungsfähige Kühlschmierstoffe in Behältern 
sammeln, kennzeichnen und fachgerecht als Sonderabfall entsorgen.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum: