Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 20 GefStoffV

Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Gefahrstoffbezeichnung

MINERALWOLLE-DÄMMSTOFF

verschiedenfarbig

Farbe:

faserförmig

Form:

geruchlos

Geruch:

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Datum:

Nr.:

1 von 3

Seite:

Ersteller

Gefahren für Mensch

Chem. Charakt.: Glaswolle, Steinwolle

Mineral-Dämmstoffe können dünne Fasern abgeben, die in der Lunge möglicherweise krebserzeugend wirken.

Die Fasern können Haut-, Atemwege- und Augenreizungen verursachen.

Gefahren für Umwelt

Produkt ist nicht wasserlöslich, nicht brennbar, nicht wassergefährdend, fest, faserförmig, verschiedenfarbig, geruchlos.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten im Gefahrfall

Datum:

Nr.:

2 von 3

Seite:

Ersteller

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte:

Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (Fenster und Türen öffnen), kein Durchzug. Luftfeuchte erhöhen. Besondere Sorgfalt beim Entfernen der Dämmstoffe. Arbeitsplatz sauber halten. Aufwirbeln von Staub vermeiden. Räume staubsaugen statt kehren.

Lagerung:

Dämmaterial kennzeichnen und an einem trockenem Ort lagern.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:

Vor dem Umgang Hautschutzcreme, nach dem Umgang Gel zur Reinigung, nach der Reinigung mäßig fette Creme zur Pflege benutzen.

Handschutz:

Handschuhe nach DIN EN 420 benutzen aus: Nitrilkautschuk, Naturlatex, Polychloropren, Fluorkautschuk, Teflon mit Gewebeeinlage oder Leder.

Atemschutz:

Staubmaske oder Atemschutzgerät mit Partikelfilter P 2 bei Auftreten von hoher Staubbelastung benutzen.

Augenschutz:

Schutzbrille bei Staubentwicklung und Überkopfarbeiten benutzen.

Körperschutz:

Schutzkleidung benutzen, die am Hals und an den Handgelenken nicht fest anliegt. Schutzkleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Med. Vors.:

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungnach BG Grundsatz 40 Krebserzeugende Gefahrstoffe allgemein.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umganges mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genußmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutzplan).

Beschränkungen für Beschäftigte

Umgang für Jugendliche ist erlaubt, wenn es zur Erreichung des  Ausbildungszieles erforderlich ist, die Jugendlichen mindestens 16 Jahre alt sind und durch einen Fachkundigen beaufsichtigt werden.

Zusätzlich beachten

Der Umgang mit krebserregenden mineralischen Fasern muss der zuständigen Behörde mind. 14 Tage vor Aufnahme der Tätigkeit angezeigt werden.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung des Produktes abstimmen.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht mit Druckluft abblasen. Aufwirbeln von Staub vermeiden durch anfeuchten. Räume staubsaugen statt kehren.

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Datum:

Nr.:

3 von 3

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Haut:

Betroffene Stellen reinigen und pflegen (s. Hautschutz).

Auge:

Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Verschlucken:

Spülung der Mundhöhle.

Einatmen:

Nase schneuzen.

Kleidungskontakt:

Verunreinigte Kleidung wechseln.

Reste von Mineralwolle-Dämmstoffen direkt am Entstehungsort in einem geeigneten Behälter, z.B. Plastiksack, sammeln, kennzeichnen und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Entsorgung übergeben.

Beim Verschließen auf keinem Fall die enthaltene Luft herausdrücken.

Abfallschlüsselnummer:

Abfallbezeichnung: