Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

für Motorkettensäge

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit Motorkettensägen |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Verletzungsgefahr für den Motorsägenführer und andere Personen. - Gefahren durch Rückschlag der Sägeschiene; dadurch Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes. - Gefahren durch Abrutschen der Sägeschiene; dadurch Verletzungen im Bein- und Fußbereich. - Lärm - Gefahren durch Abgase. |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Benutzung nur durch qualifiziertes Personal. - Bei Arbeiten mit Motorkettensägen Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe, Schnittschutzhose und Schutzschuhe mit Schnittschutz tragen. - Gefahrbereich der Motorkettensäge (ausgestreckter Arm des Motorsägeführers + Motorsägenlänge) von Personen freihalten. - Beim Ingangsetzen Motorkettensäge sicher abstützen, Kettenbremse feststellen. - Zur Vermeidung von Rückschlag mit einlaufender Kette schneiden und den Krallenanschlag benutzen. - Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten. - Beim Betrieb Säge mit zwei Händen führen. - Bei Arbeitsunterbrechungen und beim Transport der Motorkettensäge Sägeschiene mit Transportschutz sichern. - Zum Tanken Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen, Säge abstellen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Bei Gefahr oder Störungen Motor sofort stillsetzen. Säge der weiteren Benutzung entziehen und nächsten Vorgesetzten informieren. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. #### Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |