Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Gefahrstoffbezeichnung

NATRIUMFLUORID

farblos

Farbe:

kristallin

Form:

geruchlos

Geruch:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Datum:

Nr.:

1 of 3

Seite:

Ersteller

Gefahren für den Menschen

Chem. Charakterisierung: Natriumfluorid AGW: 2,5 mg/m³, BGW: 7 mg/g Kreatinin (Urin), Parameter: Fluorid; 4 mg/g Kreatinin.

Stoff wirkt stark reizend auf der Haut (Symptome: Rötung, Schwellung, schlecht heilende Wunden) und an den Augen (Gefahr der Hornhauttrübung) (Symptome: Rötung, Tränenfluss, Schwellung) nach direktem Kontakt. Stoff zersetzt sich mit der Feuchtigkeit des Gewebes. Verschluckter Stoff bewirkt Verätzungen im Mund, Rachen, Speiseröhre und Magen-Darm-Trakt. Symptome: Schmerzen, Erbrechen, Krämpfe, Schock. Stäube bewirken nach Einatmen Schleimhautreizungen, Husten, Atemstillstand.

R- und S-Sätze

R 25 Giftig beim Verschlucken, R 32 Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase, R 36/38 Reizt die Augen und die Haut, S 22 Staub nicht einatmen

S 36 Bei der Arbeit geeignete Schlutzkleidung tragen, S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen)

Gefahren für die Umwelt

Stoff ist giftig, kristallin, farblos, geruchlos, in Wasser löslich, schwerer als Wasser, nicht brennbar, schwach wassergefährdend, reagiert alkalisch im aufgelösten Zustand.

Reagiert gefährlich bei Kontakt mit: Säuren unter Entwicklung von Fluorwasserstoff. Im Brandfall und bei hohen Temperaturen Freisetzung von: Fluorwasserstoff. Bildet trotz Verdünnung noch giftige und ätzende Gemische mit Wasser. Gefahr für Trinkwasser. Wirkt schädigend auf Fische, Mikro- und Wasserorganismen (Veränderung der ökologischen Systeme).

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Datum:

Nr.:

2 of 3

Seite:

Ersteller

Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Arbeitsstätte: 	Unter dem Laborabzug arbeiten oder örtliche Absaugung im Arbeitsprozess benutzen. Augenspüleinrichtung muss in der Nähe des Arbeitsbereichs vorhanden sein mit Kennzeichnung der Stellen. Feuerlöscher der Brandklasse ABC aufstellen und Standort kennzeichnen. Gefäße nicht offen stehen lassen und gegen Feuchtigkeit schützen. Von Flammen, starken Wärmequellen fern halten.

Ab-/Umfüllen:	Entsprechend dem Verfahren: geringe Fallhöhe wählen zur Vermeidung einer Staubentwicklung, Trichter benutzen. Nur in gekennzeichnete Gefäße umfüllen. Trichter sind nach Benutzung sachgerecht zu reinigen.

Transport:	Stoff nur im Originalbehälter transportieren und beim Transport von zerbrechlichen Gefäßen geeignete Überbehälter benutzen. ADR/RID-Einstufung: Klasse 6.1 Code T5, Verpackungsgr. lII, UN-Nr.: 1690, Gefahrzettel: 6.1.

Lagerung:	Nicht in Arbeitsräumen, Durchgängen oder Durchfahrten, Treppenräumen, Gebäude- oder Stockwerksfluren lagern oder bereitstellen. Gefäße bruchsicher, dicht geschlossen, an einem kühlen, trockenen und gut gelüfteten Ort lagern. Getrennt lagern von: Säuren.

Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

- Keine arbeitsmedizinische Vorsorge vorgeschrieben.

Prüfung Anlagen und Geräte:

- Lüftung und Absaugung: tägliche Sicht- und Funktionsprüfung der Absauganlagen.

Informationen zu Lagermenge und Lagerort beachten:

- Nicht mehr als Tagesbedarf und getrennt von anderen Gefahrstoffen am Arbeitsplatz aufbewahren.

- TRGS 514 „Lagern sehr giftiger und giftiger Stoffe in Verpackungen und ortsbeweglichen Behältern".

Aufbewahrung persönliche Schutzausrüstung:

Schutz- bzw. Arbeitskleidung nicht mit Straßenkleidung zusammen aufbewahren.

Zusatzinformationen beachten:

- Informationen des Herstellers oder Lieferers.

Laborordnung bzw. BGR 120 „Richtlinien für Laboratorien".

Beschränkungen für Beschäftigte:

- Beschäftigung Jugendlicher erlaubt, soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist, ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und der Luftgrenzwert unterschritten wird. Beschäftigung von werdenden und stillenden Müttern verboten, wenn der Grenzwert überschritten ist.

Stoff ist so zu lagern oder aufzubewahren, dass nur sachkundige Personen Zugang haben.

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Hautschutz:	Für alle unbedeckten Körperteile: nach dem Arbeitsende und vor den Pausen Hautreinigung und Hautpflege betreiben.

Handschutz:	Bei Vollkontakt: Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, Schichtstärke: 0,11 mm, Durchbruchzeit: > 480 min; bei Spritzkontakt: Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, Schichtstärke: 0,11 mm, Durchbruchzeit: > 480 min. Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz beachten.

Atemschutz:	Filtergerät mit Kombinationsfilter Typ B/P3, Kennfarbe braun/weiß, verwenden bei: Auftreten von Stäuben oder unzureichender Belüftung oder bei Überschreitung des AGW-Werts.

Augenschutz:	Schutzbrille nach DIN EN 166 mit Codezahl 4 oder 5 gegen Staubentwicklung benutzen. Tragkörper hell/durchscheinend, dicht anliegend, mit verdeckten und gesicherten Lüftungsöffnungen.

Körperschutz:	Schutzkleidung chemikalienbeständig benutzen.

Fußschutz:	Schutz- bzw. Sicherheitsschuhe nach EN 345 tragen.

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Während des Umgangs keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen (siehe Hautschutz).

Verhalten im Gefahrfall

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Datum:

Nr.:

3 of 3

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Stoff selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung des Stoffs abstimmen.

Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Mechanisch aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Staubentwicklung vermeiden. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.

Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: 	112	D-Arzt:	Siehe „Aushangpflichtige

Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer:	Informationen"

Vorgesetzte:				Tel.-Nr.:

Nach Hautkontakt:	Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen (Abtupfen mit Polyethylenglycol 400 bzw. siehe Hautschutz). Mit sterilem Verbandsmaterial abdecken. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (10 min) spülen. Bei anhaltendem Reizzustand oder Entzündung Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:	Viel Wasser trinken lassen, Erbrechen auslösen, Arzt hinzuziehen. Haut von Erbrochenem reinigen.

Nach Einatmen:	Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Bei Atemstillstand oder -unregelmäßigkeit Atemspende bzw. Gerätebeatmung (Sauerstoff) veranlassen. Arzt hinzuziehen.

Kleidungskontakt:	Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

Hinweise für Arzt:	Sicherheitsdatenblatt bzw. Betriebsanweisung beachten.

Hinweise für Ersthelfer:	   Auf Selbstschutz achten.

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstigen Gegenstände abgestellt werden.

Zugriff durch unbefugte Personen verhindern.

Abfallschlüssel nach AVV:	Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem

Abfallbezeichnung:	EAK ist branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.