Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

Betriebsmittel

Anwendungsbereich

Niedervoltbeleuchtung

Bearbeiter/in:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Zusätzlich beachten

Datum:

Nr.:

1 von 1

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb von Niedervoltbeleuchtungsanlagen und -systemen.

Bei Niedervolt-Halogen-Glühlampen werden etwa 85 % der zugeführten elektrischen Energie in Wärme umgesetzt. Dadurch entstehen am Lampenkolben Temperaturen von mehr als 500 °C und am Reflektor von mehr als 200 °C. Das bedeutet eine hohe Brand- bzw. Verbrennungsgefahr. Heiße Lampenteile geplatzter Lampen können ebenfalls zu Verletzungen führen.

- Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

- Brennbare Stoffe dürfen sich nicht in der Nähe der wärmeabstrahlenden Betriebsmittel befinden.

- Wird ein Dimmer verwendet, so muss er für den Transformatorbetrieb geeignet sein.

- Frei durch die Räume gespannte Leitungen dürfen nicht zweckentfremdet werden (z.B. durch Dekoration).

- Andere Verbraucher als Lampen dürfen nicht an die Anlage angeschlossen werden.

- Defekte Lampen dürfen nur durch solche mit gleicher Bauart, Leistung und Spannung ersetzt werden.

- Defekte Transformatoren, Konverter und Leitungen dürfen nur gegen solche Bauteile ersetztwerden, die den Herstellerangaben entsprechen.

- Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und erste Hilfe zu leisten, sondern auch die Unfallstelle abzusichern.

- Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

- NOTRUF:

Ersthelfer in der Abteilung                              Frau/Herr:

- Reparaturen nur von Fachkräften durchführen lassen.

- Änderungen an der Anlage nur durch Elektrofachkräfte durchführen lassen.

Regelmäßige Prüfung nach BGV A2 veranlassen.