Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

Admin

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den sicheren Umgang mit ortsfesten Schleifmaschinen.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahren beim Arbeiten mit ortsfesten Schleifmaschinen bestehen aus 
den beim Arbeiten entstehenden Schleifstaub in der Atemluft, 
Schleifscheibenbruch bei unsachgemäßem Handhaben von Maschine 
und Schleifscheiben, Augen-, Körperverletzungen durch Abtragen von 
Materialien beim Schleifen, Fußverletzungen durch herabfallende 
Werkstücke, Handverletzungen durch scharfkantige Oberflächen und 
den Materialabtrag. Der beim Arbeiten entstehende Lärmpegel kann 
das Gehör schädigen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Ersteller

Seite 1 von 3

Nr:

Datum:

Arbeiten Sie niemals mit schadhaften Maschinen und 
Maschinenwerkzeugen.

Nur vom Vorgesetzten freigegebene Schleifwerkzeuge für die 
durchzuführenden Arbeiten dürfen benutzt werden.

Die Schleifscheiben dürfen nur in dem vorhandenen Lager aufbewahrt 
werden.

Schleifscheiben dürfen nur vom Vorgesetzten ausgegeben werden.

Schleifscheiben bei der Beförderung sorgsam vor Stößen und 
Erschütterungen bewahren.

Vor jedem Aufspannen Schleifscheibe frei aufgehängt einer Klangprobe 
unterziehen.

Aufspannen der Schleifscheibe nur von eingewiesenen, zuverlässigen 
und erfahrenen Personen vornehmen lassen.

Nach jedem neuen Aufspannen Probelauf von mindestens 15-20 
Minuten.

Probelauf mit voller zugelassener Arbeitsgeschwindigkeit der 
Schleifscheiben.

Gefahrenbereich wirksam absperren.

Werkstückauflagen und Schutzhauben müssen regelmäßig nachgestellt 
werden. (Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstückauflage 
höchstens 3 mm, zwischen Schleifscheibe und Schutzhaube höchstens 
5 mm).

Der Öffnungswinkel darf zwischen Auflage und Schutzhaube maximal 
65° betragen, insgesamt höchstens 90°.

Das Abrichten darf nur mit geeignetem Werkzeug erfolgen.

Unterlassen Sie das Putzen, Reinigen oder Instandsetzen von 
Maschinen, so lange sich diese noch bewegen. Achten Sie besonders 
darauf, daß die Maschine nicht von selbst wieder in Gang kommen 
kann. Sichern Sie die Maschine gegen unbefugtes Ingangsetzen.

Arbeiten mit der Schleifmaschine dürfen nur vorgenommen werden, 
wenn Sie vorher in den sachgerechten Gebrauch und über den Arbeits- 
und Gesundheitsschutz eingewiesen wurden.

Beachten Sie die in Ihrem Arbeitsbereich gegebenen Anweisungen. 
Hierzu gehören auch Aushänge und Verbots-, Warn-, Gebots- und 
Hinweisschilder.

Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die an Ihrem Arbeitsplatz 
erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen, z.B. 
Gesichtsschutzschild, Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, 
Schutzschuhe, Staubmaske, Gehörschutz.

Achten Sie darauf, daß Sie durch Ihre Arbeit nicht sich selbst oder 
andere gefährden.

Ersteller

Seite 2 von 3

Nr:

Datum:

Halten Sie Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz. Beseitigen Sie Stolper- und 
Rutschgefahren (z.B. herumliegende Gegenstände, verschüttetes Öl) 
stets sofort.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Arbeitsmittel still setzen, gegen Wiedereinschalten sichern und den 
nächsten Vorgesetzten informieren.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten 
und Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, abgerissene Gliedmaßen 
im Plastikbeutel mitgeben, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, 
Schockbekämpfung), sondern auch die Unfallstelle abzusichern. Für 
Erste-Hilfe-Leistungen sollte ein Ersthelfer hinzugezogen werden.

Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung 
mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. (Notruf: 112).

Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen 
Vertreter.

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

Benutzte Schleifsteine dürfen nur in die dafür vorgesehenen, 
gekennzeichneten Abfallbehälter abgelegt werden. 
Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch beauftragtes Fachpersonal 
durchgeführt werden.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 3 von 3

Nr:

Datum: