|  |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand : ______________ Freigabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |
| Propan (verflüssigtes Gas) |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Extrem entzündbares Gas. Bildet mit Sauerstoff explosionsfähige Gemische. Dämpfe sind schwerer als Luft. Heftige Reaktion mit brandfördernden Stoffen möglich. - Das Gas wirkt in hohen Konzentrationen narkotisch und erstickend. Symptome: Schläfrigkeit, Schwindelgefühl, Bewusstlosigkeit. Der Kontakt mit der Flüssigkeit verursacht schwere Erfrierungen und/oder schwere Augenschäden. - Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen. |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | - Lagerung: Alle Tanks und Geräte erden oder leitend verbinden. Wärmeeinwirkung, Sauerstoffflaschen und starke Oxidationsmittel (z.B. rauchende Salpetersäure) vermeiden. Druckgasbehälter gegen Stoß und Schlag schützen. Vor Umfallen sichern. Lagertemperatur < 50° C. - Handhabung: Leitfähige Sicherheitsschuhe tragen. Alle Geräte erden oder leitend verbinden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Von Zündquellen fernhalten. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |
|  | - Nach unbeabsichtigter Freisetzung: Gaszufluß nach Möglichkeit absperren. Für ausreichende Lüftung sorgen. Produkt verdampfen lassen oder am Boden absaugen. - Im Brandfall: In geschlossenen Räumen umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen (Entstehung von Stick-, Schwefel- und Kohlenmonoxid, Ruß, etc.). Wenn möglich, gefährdete Behälter entfernen oder mit Wassersprühstrahl kühlen. Verdampftes Produkt ist schwerer als Luft und befindet sich deshalb in Bodennähe. - Löschmittel: Schaum, Pulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde. |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | ##### Notruf 110/112 - Nach Hautkontakt: Erfrorene Stellen steril abdecken und Arzt konsultieren. - Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt konsultieren. - Nach Einatmen: Betroffenen aus der Gefahrenzone bringen. Frischluftzufuhr, ruhig lagern. Ggf. Atemspende. Sofort Arzt hinzuziehen. |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |