Nummer:								Betrieb:

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV

Bearbeitungsstand:

- Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Lungengängiger (alveolengängiger) Quarzstaub |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Gefahr | - Langjähriges Einatmen von Quarzstaub kann zu Staublunge (Silikose), Silikotuberkulose und Lungenkrebs führen. - Kann die Atemwege und Augen reizen. - Lungengängiger Quarzstaub ist kaum sichtbar und kann sich lange in der Luft halten. |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Be- und Verarbeitungsvorgänge so wählen, dass möglichst kein oder wenig Staub entsteht. Windrichtung ggf. berücksichtigen. - Material möglichst nass bearbeiten und Staub binden. - Trockenbearbeitung nur mit wirkungsvoller Absaugung durchführen. - Aufenthalt in Staubbereichen auf das Notwendigste beschränken. Nur für unterwiesene und berechtigte Personen gestattet. - Nur bei kurzen Arbeiten, wenn der wirksame Einsatz einer Absaugung nicht möglich ist auf Atemschutz mit Partikelfilter P2 zurückgreifen. - Bei staubintensiven Arbeiten geschlossene Schutzbrille und geschlossene Arbeitskleidung tragen. - Arbeitsbereiche regelmäßig nass oder durch Absaugen reinigen. Keinesfalls den Staub mit Druckluft abblasen. - Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Absaugeinrichtungen oben aufgeführte Staubschutzmaßnahmen treffen. - Nach Arbeitsende verstaubte Kleidung gegen Straßenkleidung wechseln und separat aufbewahren. Arbeitskleidung regelmäßig waschen. - Vor Pausen und bei Arbeitsende verunreinigte Körperpartien waschen. - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |  |  |
|  | - Bei Störungen an Absauganlagen oder an der Staubbindeeinrichtung Vorgesetzten informieren und erst nach der Störungsbehebung weiterarbeiten. |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. - Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung Augenarzt aufsuchen. - Ersthelfer heranziehen. #### Notruf: 112 - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | - Produktionsabfälle und –reste nicht am Arbeitsplatz lagern. - Zur Entsorgung in geschlossenem Behälter sammeln hier Bezeichnung Behälter |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |