2. Gefahren für Mensch und Umwelt

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf:

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf: (0) 112

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Betriebsanweisung

6. Instandhaltung, Entsorgung

Arbeiten mit dem Rasenmäher

- Getroffen werden durch wegfliegende Fremdkörper.

- Schnittverletzungen durch scharfe Werkzeuge.

- Belastung durch Lärm und Abgase.

- Gefahren durch Rückschlag der Maschine bei falschem Ansetzen des Werkzeugs oder Auftreffen auf ein Hindernis.

- Gefahr durch Vibrationen.

- Gefahr des Hautkontakts mit Treibstoffen.

- Betrieb nur durch unterwiesene Personen.

- Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

- Beim Umgang mit dem Rasenmäher ist geeigneter Gehör- und Handschutz, Arbeitskleidung sowie festes Schuhwerk zu tragen.

- Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen.

- Die Schutzeinrichtungen ist so einzurichten, dass sie die Werkzeugkreisbahn nach unten übergreifend (mind. 3mm) abdeckt.

- Hindernisse aus dem Schnittbereich entfernen.

- Betrieb nur mit benzolfreiem Sonderkraftstoff.

- Beim Betanken nicht rauchen.

- Beim Betanken Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, es sind Schutzhandschuhe zu tragen.

- Beim Starten die Berührung von Ästen, Steinen o.ä. durch den Rasenmäher (die Schneidemesser) vermeiden.

- Bei den Arbeiten ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu anderen Personen einzuhalten.

- Hautschutzmaßnahmen gemäß Hautschutzplan durchführen.

- Bei Schäden oder Störungen sofort Motor stillsetzen, Vorgesetzten informieren.

- Gegen weitere Benutzung sichern.

- Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen.

- Unfallstelle sichern und Ersthelfer alarmieren.

- Verletzen bergen und betreuen.

- Unfall Melden, Eintrag ins Verbandbuch

- Regelmäßig sind die Funktionen und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu überprüfen, auftretende Mängel an der Maschine dem Vorgesetzten mitteilen.

- Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetztem und blockiertem Werkzeugantrieb durchführen.

- Instandhaltungsarbeiten nur durch hierzu beauftragte Personen.