Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV

Bearbeitungsstand:

- Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Sanierung von Asbestzementprodukten |  |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
| Gefahr | - Einatmen von Asbestfaserstaub kann zu schweren Gesundheitsschäden führen. Bei mechanischer Bearbeitung, durch Abrieb und/oder Bruch werden einatembare Asbestfasern freigesetzt. Eine Luftzirkulation kann auch benachbarte Bereiche kontaminieren. - Kann die Atemwege, Haut und Augen reizen. Asbest kann Krebs erzeugen! - Durchbrechen und Abstürzen beim Begehen alter Dach-Asbestzementplatten. - Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |  |
| 3. Schutzmassahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | - Arbeiten nur unter der Aufsicht einer sachkundigen befähigten Person durchführen. - Arbeiten nur durchführen, wenn keine Einschränkungen hinsichtlich der Vorsorgeuntersuchungen „Asbesthaltiger Staub“ und „Atemschutzgeräte“ vorliegen. - Beschäftigungsbeschränkungen beachten. - Arbeitsplan beachten (Arbeitsverfahren unter Berücksichtigung der TRGS 519, TRGS 555 und BGI 664 festlegen). Ggf. Abbruchanweisung beachten. - Nur zugelassene Arbeitsmittel wie z.B. Industriestaubsauger mind. Staubklasse H und Schutzart IP54 verwenden. - Asbestprodukte nicht mechanisch bearbeiten und z. B. anbohren, zerschlagen oder mit Hochdruckgeräten reinigen. Diese Tätigkeiten sind verboten. - Unbefugte fernhalten und Sanierungsbereich durch Hinweisschild "Zutritt verboten, Asbestfasern" kennzeichnen und Abgrenzungen durchführen. - Im Sanierungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen! - Bei der Arbeit persönliche Schutzausrüstung wie Schutzanzug und Partikelfiltermaske tragen. - Achtung: Alte Dach-Asbestzementplatten sind nicht tragfähig, so dass ggf. lastverteilende Beläge/Laufstege zu verwenden sind. Bei Dacharbeiten mit mehr als 3m Absturzhöhe Maßnahmen gegen Absturz treffen. - Keine Schuttrutschen verwenden, Material nicht werfen. Nur von Hand oder mit Hebezeug umladen. Bauwerksöffnungen von Räumen im unmittelbaren Arbeitsbereich geschlossen halten. Zum Auffangen von Bruchstücken entlang der Gebäudeaußenwand Folie auslegen. - Unbeschichtete Asbestzementprodukte an der Oberfläche mit Faserbindemittel besprühen oder mit Sprühstrahl feucht halten. - Befestigungen sorgfältig lösen, Produkte - z.B. kleinformatige AZ-Fassadenplatten - möglichst nicht aus Überdeckungen über Kanten oder benachbarte Bereiche ziehen, sondern abheben und in Big-Bags sammeln. Nach dem Ausbau Bruchstücke/kontaminierte Kleinteile (Befestigungen) bis zur Einlagerung in festem und verschließbarem Behälter feucht halten und abdecken. - Nach dem Entfernen der Asbestzementprodukte Unterkonstruktionen gründlich absaugen oder feucht reinigen. Dachrinnen reinigen und spülen. Nach Beendigung der Arbeiten Räume gründlich reinigen und ausreichenden Luftwechsel durchführen. 3. Schutzmassahmen und Verhaltensregeln. - Bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen Hände immer gründlich reinigen. Schutzanzug und Atemschutzgerät im Freien ablegen, nach Schichtende im vorgesehenen Abfallbehälter sammeln. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! - Nach den Arbeiten gründliche Körperreinigung vornehmen und saubere Kleidung anziehen. - Handschutz: Schutzhandschuhe aus Kunststoff mit Gewebeeinlagen. Handschuhe: Genaue Bezeichnung (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank). - Augenschutz: hier genaue Angabe. - Atemschutz: bei Arbeiten geringen Umfanges Halbmaske mit Partikelfilter P2 (weiß) oder partikelfiltrierende Halbmaske FFP2. Ansonsten Filtergeräte mit Partikelfilter P3 und ggf. Gebläseatemschutz verwenden. Nach maximal zweistündiger Arbeitszeit halbstündige Erholungszeit einlegen. - Hautschutz: Laut Hautschutzplan (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) - Körperschutz: Atmungsaktive Einweg- oder Mehrwegstaubschutzanzüge Kategorie 3 (Typ 4-6) zum Schutz gegen Asbestfasern tragen. Genau bezeichnen |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | - Bei Störungen (z.B. erheblicher Bruch) Arbeit unterbrechen. Weiteres Vorgehen mit dem Aufsichtsführenden abstimmen. - Im Schadensfall, z.B. bei Transportunfällen, Unbefugte fernhalten! - Immer auf Selbstschutz achten! |  |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |  |
|  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz, hier vor allem die Staubschutzmaßnahmen, beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. - Beim Einatmen: Sofort in asbestfreien Bereich bringen. Arzt hinzuziehen - Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen - Ersthelfer heranziehen. #### Notruf: 112 - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | - Asbestzementabfälle weder werfen noch schütten, zerkleinern oder schreddern. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung nur in geschlossenen und gekennzeichneten Behältern sammeln. Betrifft ebenso die verwendeten Schutzanzüge, Staubfilter und abgesaugten Stäube. - Asbestzement-Platten in zugelassenen Big-Bags sammeln. Behälter gegen unbefugten Zugriff sichern. - Behälter mit Asbest-Warnaufkleber kennzeichnen. - Sachgerecht über zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb nur auf dafür zugelassenen Deponien entsorgen. |  |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |