Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV

Bearbeitungsstand:

- Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Sauerstoff zum Schweißen in Druckgasflaschen |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Gefahr | - Kann Brand verursachen oder verstärken. - Kann bei Erwärmung und unkontrollierten Reaktionen explodieren. - Einatmen von reinem Sauerstoff über einen längeren Zeitraum kann zu Gesundheitsschäden führen. - Bei Kontakt mit brennbaren Stoffen wie z.B. Fetten und Ölen ist eine Selbstentzündung möglich. Erhöhte Gefährdung bei fett- und ölverschmutzter Kleidung! Sauerstoff wird von der Kleidung aufgenommen. - Reagiert mit starken Reduktionsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung. |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Druckgasflaschen müssen gegen Umfallen und Herabfallen sichern und vor mechanischer Beschädigung schützen. - Arbeiten nur in gut durchlüfteten Räumen! - Von Zündquellen fernhalten! Z. B. beim Schweißen, Rauchen und bei der Entstehung von Funken Abstand von der Sauerstoffflasche halten. - Mit Öl oder Fett beschmutzte Kleidung sofort wechseln! - Manometer, Ventile und andere mit dem Sauerstoff in Berührung kommende Werkzeuge fettfrei halten! - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. - Die Gasflasche vor Sonneneinstrahlung und Erwärmung schützen. - Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Armaturen bestimmungsgemäß verwenden. - Augenschutz: Schweißschutzbrille! (hier genaue Angaben) - Atemschutz: bei zu geringer Sauerstoffkonzentration oder unklaren Verhältnissen. |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |  |  |
|  | - Sauerstoff ist brandfördernd. - Bei Gasaustritt wenn möglich Ventil schließen und Raum sofort verlassen. - Zündquellen im Gefahrenbereich unbedingt vermeiden. Kein Funkgerät oder Handy benutzen. - Geeignete Löschmittel verwenden: (hier vorhandenes Löschmittel angeben). - Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! |  |
| 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. - Ersthelfer heranziehen. #### Notruf: 112 - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | - Leere und defekte Druckgasflaschen kennzeichnen. - Druckgasflaschen mit Restdruck an den Lieferanten zurückgeben. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |