Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

für Maschinen

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Betreiben von Schlagbohr- und Stemmgeräten.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Wegspringende Bruchstücke von Bauteilen können zu schweren Verletzungen, die 
Lärmbelastung zu Gehörschäden führen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	Stumpfe Meißel oder abgebrochene Werkzeuge auswechseln.

	Bewegliche Anschlußleitungen gegen mechanische Beschädigung schützen.

	Schlauchverbindungen (Kupplungen) bei Druckluftgeräten gegen unbeabsichtigtes 
Lösen sichern.

	Vor dem Trennen der Verbindungen von Druckluftleitungen diese drucklos 
machen.

	Bei Gefährdung durch abspringende Teile Augenschutz tragen.

	Immer einen sicheren Standplatz wählen.

	Stemmarbeiten nicht von Leitern und Hubarbeitsbühnen ausführen.

	Zusatzgriffe benutzen.

	Gehörschutz verwenden.

	Verdeckte Leitungen vor dem Bohren mit Magnet- und Leitungssuchgerät orten.

	Schalterarretierung nur bei Arbeiten mit Bohrgestellen betätigen.

	Gerät erst nach völligem Stillstand ablegen.

	Bei Gefährdung durch gesundheitsgefährlichen Staub geeigneten Atemschutz 
tragen (Partikelfilter P2 oder P3).

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Störungen ist die Maschine sofort stillzusetzen, zu sichern und der nächste 
Vorgesetzte zu benachrichtigen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

	 Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste 
Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, abgerissene Gliedmaßen im Plastikbeutel 
mitgeben, Schockbekämpfung, verletzte Körperteile ruhigstellen), sondern auch die 
Unfallstelle abzusichern. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer 
hinzugezogen werden.

	Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden.

	Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit 
Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

	Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

	Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in 
einem Verbandbuch, gemacht werden.

NOTRUF:

Ersteller

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten, fachkundigen 
Personen durchgeführt werden.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum: