Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

für Schlagschere

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ##### 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten an der Schlagschere |  |  |
| ##### 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Schwere Schnitt- oder Stichverletzungen durch scharfkantige Bleche. - Quetsch- und Abtrenngefahr der Gliedmaßen (Finger, Hand, Unterarm) im Scherbereich. - Verletzungsgefahr an Gliedmaßen (Hände, Arme, Beine) durch scharfkantige Werkstücke. - Stolpergefahr durch herumliegende Blechstücke. |  |  |  |
| ### 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | - Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! - Auf keinen Fall Sicherheitseinrichtungen außer Kraft setzen (z.B. um eingeklemmte Werkstücke zu befreien). - Die erforderliche PSA tragen (Leder- oder Metallgeflechtschutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe...): PSA hier eintragen. - Vorgeschriebene Blechstärke von 3 mm nicht überschreiten. - Schlagschere nur bestimmungsgemäß betreiben. - Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten. Zu bearbeitende Blechstücke nur in der unmittelbar benötigten Menge im Arbeitsbereich lagern. Abgescherte Blechreste sofort in dafür vorgesehen Behältnissen entsorgen. - Die Schlagschere darf nur mit den vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen (Schutzbleche, Abdeckungen, Not-Aus-Schalter ..) betrieben werden. - Eng anliegende Kleidung tragen. - Schals, Armbanduhren, Hand- und armschmuck sind unzulässig. - Arbeiten mit zwei Personen nur nach Absprache mit dem Vorgesetzten. |  |  |  |
| ### 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |
|  | - Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. - Störungen nur im Stillstand beseitigen. Gegen Wiedereinschalten sichern. |  |  |  |
| ### 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |
| ### 6. INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen - Gerät regelmäßig reinigen. Blech- und Metallreste entfernen und sicher lagern. |  |  |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |