Nummer: 	Betrieb:

# Betriebsanweisung

für elektrische Schleif- und Trennmaschinen

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit handgeführten elektrischen Schleif- und Trennmaschinen (Trennhexe, Flex) |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Lärm- und Staubentwicklung - Schnittverletzungen - Rückschlag beim Verkanten bzw. Abrutschen - Verkeilen der Scheiben, Bruch der Scheiben, nachlaufende Scheiben - Einzug von Kleidung und/oder Haaren - Verrutschen und Wegschleudern des Werkstückes - elektrische Gefährdung - Funkenflug, Brandgefahr - Umherfliegende Teile |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Sichtprüfung vor der Benutzung durchführen. - Gehörschutz, Schutzbrille, Staubschutzmaske und Schutzschuhe tragen. - Enganliegende Kleidung tragen. - Bei langen Haaren Haarnetz tragen. - Vorhandene Staubabsaugung benutzen. - Schutzmaßnahmen für gefährdete Kollegen treffen. - Maschine beidhändig führen, „vom Körper wegarbeiten“. - Trennscheiben nicht zum Seitenschleifen verwenden. - Schutzhauben nicht entfernen. - Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher bereithalten. - Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken. - Nur für das jeweilige Gerät zugelassene Scheiben verwenden. - Werkstück gegen Verkeilen und Klemmen sichern. - Die Maschine erst nach Stillstand der Schleifscheibe ablegen. - Nach Beenden der Arbeit Netzstecker ziehen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Vorgesetzten verständigen. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. #### Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |