|  | Firma: |  | Betriebsanweisung |  | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Tätigkeit: |  | Unterschrift: |  |  |
|  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |
|  | Schleifbock |  |  |  |  |  |  |
|  | Allgemeine Betriebsanweisung für das Arbeiten am Schleifbock |  |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Gefahren durch beim Arbeiten entstehenden Schleifstaub in der Atemluft! ▪ Gefahren durch Schleifsteinscheibenbruch durch unsachgemäßes Handhaben der Maschine! ▪ Gefahren von Augen und Körperverletzungen durch abgetragenes Material! ▪ Gefahren durch Lärm! ▪ Gefahren durch Hand-Körpervibrationen! ▪ Gefahr von Handverletzung durch schafkantige Oberflächen bzw. den Abtrag von Material! ▪ Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke! |  |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz: Körperschutz: Fußschutz: |  | Gehörschutz verwenden! Geeignete Arbeitskleidung tragen! Sicherheitsschuhe tragen! |  |  |  |
|  |  | Verhaltensweise: ▪ Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers sind zu beachten! ▪ Maschine vor Arbeitsbeginn auf Funktionstüchtigkeit prüfen! ▪ Schleifkörper nur von zuverlässigen und erfahrenen Personen aufspannen lassen! ▪ Schleifkörper vorm Aufspannen mittels Klangprobe testen und nach Aufspannen Probelauf durchführen (Sicherheitsabstand einhalten)! ▪ Beim Aufspannen der Schleifkörper zugehörigen Spannflansch mit elastischen Zwischenlagen verwenden! ▪ Im Umfeld der Maschine keine brennbaren Stoffe oder Materialien aufbewahren! ▪ Werkstück beim Schleifen ordentlich spannen bzw. festhalten! ▪ Keine dritten Personen im Gefahrenbereich der Maschine zulassen! ▪ Werkstückauflage und Schutzhaube müssen regelmäßig nachjustiert werden (Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstück max. 3mm, Abstand zwischen Schleifscheibe und Schutzhaube max. 5 mm)! ▪ Eingeschliffene Rillen im Schleifkörper nur mit hierfür vorgesehenem Werkzeug abziehen! |  |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Maschine sofort ausschalten! ▪ Beim Beseitigen von Störungen abwarten bis Schleifkörper vollständig zum Stillstand gekommen ist! ▪ Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern! |  |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort! Rettungswagen/Arzt rufen! Vorgesetzten und Berufsgenossenschaft benachrichtigen! Ersthelfer:………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Vor jedem Einsatz die Funktion und Sicherheitseinrichtungen der Maschine prüfen! ▪ Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Maschine und stehenden Schleifkörper! ▪ Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten! ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen! |  |  |  |  |  |
|  | FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Gesundheitliche Folgen: Verletzungen und Erkrankung! ▪ Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis! |  |  |  |  |  |