|  | Firma: |  | Betriebsanweisung | Datum: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Tätigkeit: Arbeiten an Schleifmaschinen | Unterschrift: |  |  |
|  | BEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |
|  | Maschinen und Arbeitsverfahren |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | Gefahren beim Arbeiten mit ortsfesten Schleifmaschinen bestehen aus den beim Arbeiten entstehenden Schleifstaub in der Atemluft, Schleifscheibenbruch bei unsachgemäßem Handhaben von Maschine und Schleifscheiben, Augen-, Körperverletzungen durch Abtragen von Materialien beim Schleifen, Fußverletzungen durch herabfallende Werkstücke, Handverletzungen durch scharfkantige Oberflächen und den Materialabtrag. Der beim Arbeiten entstehende Lärmpegel kann das Gehör schädigen. |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | Arbeiten Sie niemals mit schadhaften Maschinen und Maschinenwerkzeugen. Nur vom Vorgesetzten freigegebene Schleifwerkzeuge für die durchzuführenden Arbeiten dürfen benutzt werden. Die Schleifscheiben dürfen nur in dem vorhandenen Lager aufbewahrt werden. Schleifscheiben dürfen nur vom Vorgesetzten ausgegeben werden. Schleifscheiben bei der Beförderung sorgsam vor Stößen und Erschütterungen bewahren. Vor jedem Aufspannen Schleifscheibe frei aufgehängt einer Klangprobe unterziehen. Aufspannen der Schleifscheibe nur von eingewiesenen, zuverlässigen und erfahrenen Personen vornehmen lassen. Nach jedem neuen Aufspannen Probelauf von mindestens 15-20 Minuten. Probelauf mit voller zugelassener Arbeitsgeschwindigkeit der Schleifscheiben. Gefahrenbereich wirksam absperren. Werkstückauflagen und Schutzhauben müssen regelmäßig nachgestellt werden. (Abstand zwischen Schleifscheibe und Werkstückauflage höchstens 3 mm, zwischen Schleifscheibe und Schutzhaube höchstens 5 mm). Der Öffnungswinkel darf zwischen Auflage und Schutzhaube maximal 65° betragen, insgesamt höchstens 90°. Das Abrichten darf nur mit geeignetem Werkzeug erfolgen. Unterlassen Sie das Putzen, Reinigen oder Instandsetzen von Maschinen, so lange sich diese noch bewegen. Achten Sie besonders darauf, daß die Maschine nicht von selbst wieder in Gang kommen kann. Sichern Sie die Maschine gegen unbefugtes Ingangsetzen. Arbeiten mit der Schleifmaschine dürfen nur vorgenommen werden, wenn Sie vorher in den sachgerechten Gebrauch und über den Arbeits- und Gesundheitsschutz eingewiesen wurden. Beachten Sie die in Ihrem Arbeitsbereich gegebenen Anweisungen. Hierzu gehören auch Aushänge und Verbots-, Warn-, Gebots- und Hinweisschilder. Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die an Ihrem Arbeitsplatz erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen, z.B. Gesichtsschutzschild, Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzschuhe, Staubmaske, Gehörschutz. Achten Sie darauf, daß Sie durch Ihre Arbeit nicht sich selbst oder andere gefährden. Halten sie Ordnung an ihrem Arbeitsplatz. Beseitigen sie Stolperstellen und Rutschgefahren (herumliegende Gegenstände und Öl stets sofort). |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |
|  |  | Maschine ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Vorgesetzten informieren. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, abgerissene Gliedmaßen im Plastikbeutel mitgeben, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung), sondern auch die Unfallstelle abzusichern. Für Erste-Hilfe-Leistungen sollte ein Ersthelfer hinzugezogen werden. Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist. (Notruf: 112). Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter. |  |  |  |  |
|  | SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |
|  |  | Benutzte Schleifsteine dürfen nur in die dafür vorgesehenen, gekennzeichneten Abfallbehälter abgelegt werden. Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch beauftragtes Fachpersonal durchgeführt werden. |  |  |  |  |
|  | FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |
|  |  | Gesundheitliche Beeinträchtigungen, Unfälle. |  |  |  |  |