Nummer:

Betriebsanweisung

Datum:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz, Tätigkeitsbereich:		Haustechnik, Winterdienst, Gehwegreinigung

|  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Schneefräsen # Winterdienst , GUV-I 8569 „Arbeitsschutz beim Straßenunterhaltungsdienst“ |  |  |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr durch rotierende Teile - Anfahren von Hindernissen, Umkippen am Bordstein - Beschädigung/Verletzung durch Schneeschleuder |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung und GUV-I 8569 - verwenden, in der Regel nur auf festem Untergrund. - Festes Schuhwerk mit rutschfester Sohle und Warnkleidung verwenden. - Ggf. Gehörschutz tragen. - Niemals per Hand in Schleuder- oder Fräseinrichtungen greifen: - - Schneeverstopfungen mit den vorgesehenen Werkzeugen beseitigen. - regelm. Wartung/Instandsetzung vorhandener Sicherheitseinrichtungen - - z.B. „Totmannschaltung“ (Motor wird beim Loslassen der Stellteile stillgesetzt). - Straßenbordstein möglichst rechtwinklig überfahren. - Schneeschleuder nicht auf Personen/Gegenstände/Fahrzeuge richten. - Gerät nicht bei starkem Wind verwenden. - scharfe Kanten am Gerät beseitigen, bzw. abpolstern. - Schutzalter von 18 Jahren beachten! (in Ausnahmefällen 16 Jahre). |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Motor ausschalten und Startschlüssel abziehen. - Werkzeugstillstand abwarten und Gerät abkühlen lassen. - Niemals per Hand in Schleuder- und Fräseinrichtungen greifen. |  |  |  |
|  | - 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren. - Ersthelfer heranziehen, Herr/Frau: ________________________________ - Notruf: 112 - Unfall melden bei Unternehmer/Vorgesetzten, BG, USB. |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des - Herstellers zu beachten. |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: |  |  |