|  | Nummer: |  |  | ### BETRIEBSANWEISUNG gem. GefStoffV | Betrieb: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schweißrauche: Schweißzusätze über 5% Chrom oder Nickel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahr | - Chrom (VI)-Verbindungen (Chromate) und Nickel im Schweißrauch wirken sensibilisierend und können Allergien bewirken. - Bestimmte Chrom- und Nickelverbindungen können in hoher Konzentration im Atemtrakt Krebs hervorrufen. - Belastung des Atemtrakts durch höhere Schweißrauchkonzentrationen. - Nickel ist wassergefährdend. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Absaugung vor zünden des Brenners einschalten. - Schweißrauche im Entstehungsbereich absaugen. - Auf Wirksamkeit der Absaugung achten. - Schweißrauch im Atembereich: Atemschutzgerät verwenden. - Schweißerschutzschirm mit Filter gegen die optische Strahlung. - Schweißerschutzkleidung. - Nicht rauchen, essen, trinken und schnupfen. - Täglich Absaugeinrichtung, Schweißgerät und Kabel auf Schäden prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Ausfall der Absaugeinrichtung sofort Vorgesetzten informieren. - Beschädigte Absaugschläuche ausbessern lassen, beschädigte elektrische Einrichtungen durch Fachkraft reparieren lassen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. - Beim Einatmen: An frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen. #### Notruf: 112 #### Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Abfälle / Filterstäube in speziellen Behältern sammeln und entsorgen. Genaue Angabe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum: Nächster Überprüfungstermin: Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |  |  |  |  |  |