Nummer:

Betriebsanweisung

Tisch- und Ständer-
bohrmaschine

Musterbetrieb

Stand:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arbeiten an Tisch- und Ständerbohrmaschinen |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Erfasstwerden an Kleidung, Haaren, Schmuck usw. - Getroffenwerden durch herumschleuderndes Werkstück oder wegfliegende Teile - Schnittverletzungen an Werkzeug, Werkstück oder durch Späne - Schon geringfügige Hautverletzungen, z.B. durch Metallteilchen, erhöhen das Risiko einer Kühlschmierstoff-bedingten Hauterkrankung - Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel kontrollieren - Lange Haare durch Mütze, Haarnetz o.ä. verdecken; Schutzbrille tragen - Enganliegende geschlossene Arbeitskleidung mit Ärmelbündchen tragen, ggf. Ärmel nach innen aufrollen; Pullover und Kittel sind nicht geeignet. - Armbanduhr, Fingerringe, Arm- und loser Halsschmuck, Krawatten, Schals usw. ablegen - Handschuhe dürfen beim Bohren nicht getragen werden (gegebenenfalls Zange, Haltevorrichtung verwenden bei Schnittgefahr). - Werkstücke fest einspannen bzw. am Anschlag anlegen - Antriebe vor Einschalten der Maschine verdecken - Zum Werkzeug- oder Werkstückwechsel, Messen, Reingien usw. Maschine ausschalten - Späne nur mit Spänehaken oder Besen entfernen - Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten - Kühlschmierstoff-Strahl so einstellen, dass Umgebung nicht benetzt wird, erforderlichenfalls Abweiser benutzen - Maschine nach Gebrauch abschalten und gegen unbefugtes Einschalten sichern |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen Maschine sofort stillsetzen und Störung im Stillstand beseitigen - Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Aufsichtführenden informieren - Rutschgefahr (z. B. durch Kühlmittel, Späne) beseitigen |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Maschine abschalten - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Späne nach Abschluss jeder Bohrarbeit in Spänesammelbehälter entsorgen - Maschine zum Arbeitsende reinigen - Mängel an der Maschine den Aufsichtsführenden mitteilen - Instandsetzungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen - Standplatz vor der Maschine freihalten |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.