Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Staplerbühne

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Verwenden von Arbeitsbühnen für Gabelstapler |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Absturz - Quetschgefahr - Getroffen werden von herabfallende Gegenstände |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Arbeitsbühne nur an folgendem Stapler verwenden: hier Staplertyp angeben - Arbeitsbühne so befestigen, dass sie sich nicht verschieben lässt oder abrutschen kann. - Zulässige Tragfähigkeit der Arbeitsbühne einhalten. - Vor Anheben der Bühne Fahrbetrieb einstellen und Feststellbremse anlegen. - Fahrer darf bei angehobener Bühne den Fahrerplatz nicht verlassen. - Arbeitsbühne nicht höher als 5 m (bis Standfläche Bühne) über Flur anheben. - Bei angehobener Arbeitsbühne Hubmast senkrecht stellen. - Bühne nur auf- und abwärts fahren, wenn Umwehrung der Arbeitsbühne geschlossen ist. - Verständigungsmöglichkeit zwischen Fahrer und Person auf der Bühne gewährleisten, hier genaue Maßnahmen - Bewegung der Bühne nur auf Anweisung der Person auf der Arbeitsbühne, bei mehreren Personen einen Verantwortlichen bestimmen. ##### Standplatz auf der Arbeitsbühne nicht durch Kisten oder Tritte erhöhen! - Nicht über die Arbeitsbühne hinausbeugen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Festgestellte Mängel sind sofort Vorgesetzten melden |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |