Nummer:

Hinweise zur Benutzung

Stehleitern

Datum:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Hinweise gelten für das sichere Benutzen von Stehleitern. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Gefährdungen durch Absturz von der Leiter, z.B. Umkippen oder Knicken der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers - Gefährdungen durch Herabfallen von Gegenständen |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Vor dem Gebrauch der Leiter auf Eignung und Beschaffenheit achten - Keine schadhaften Leitern benutzen und nicht behelfsmäßig verlängern - Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen - Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht - Stehleitern nur auf festem Untergrund aufstellen. Leiterfüße nicht auf Kisten, Steinen, Steinstapeln, Tischen oder unbefestigtem Untergrund aufstellen - Standfläche maximal 7,0 m über Aufstellfläche - Stehleiter nicht als Anlegeleiter verwenden - Gefahr des Wegrutschens der Leiterfüße, des Leiterkopfes und der Beschädigung der Gelenke - Stehleitern nur in vollständig ausgeklapptem Zustand besteigen - Stehleitern nur mit gespannten Spreizsicherungen bzw. vollständig abgesenktem Brückenheber benutzen. Es kann sonst zum ruckartigen Auseinandergleiten der Leiterschenkel kommen, was zum Abstürzen des Leiterbenutzers führen kann. - Stehleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen. Bei Arbeiten auf Verkehrswegen, z.B. in Türnähe oder Verkaufsbereichen, muss die Leiter gegen Umstürzen, z.B. durch eine zweite Person, gesichert werden. - Maximale Steighöhe einer Stehleiter berücksichtigen. Haltebügel von Stehleitern mit Plattform und die jeweils oberste Sprosse von beidseitig besteigbaren Sprossenstehleitern dürfen nicht bestiegen werden. - Nicht seitlich hinauslehnen - Kippgefahr! - Keine schweren, sperrigen Gegenstände auf der Leiter transportieren. - Nicht von Stehleitern übersteigen, da Stehleitern dabei zur Seite umkippen können - Stehleitern dürfen nur mit Schuhen begangen werden, die dem Fuß genügend Halt bieten. Schuhe ohne Fersenriemen sind z.B. nicht geeignet. - Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr) - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen - Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg - Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m2 Windfläche mitnehmen - Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzliche Gefahr darstellen (z. B. Gefahrstoffe, Hochdruckreiniger oder Schweißgeräte) - Stehleitern zusammengeklappt in senkrechter Lage längs des Körpers tragen. Die Mitnahme von Stehleitern auf Fahrtreppen und Fahrsteigen ist wegen der Gefahr des Verkantens und Hängenbleibens nicht zulässig. - Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Schadhafte Leitern müssen der Benutzung entzogen werden und dürfen erst nach sachgerechter Reparatur wieder benutzt werden. Deshalb müssen Schäden dem/der Vorgesetzten gemeldet werden. |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Leitern müssen regelmässig entsprechnedn den Einsatzbedingungen von einer beauftragter Person auf ordnungsgemässen Zustand kontrolliert werden. Zeitintervall hier eintragen - Leiterbeauftragter: hier Name und Telefon |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.