Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

elektrisch beheizte

Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für das Bedienen von Tiegelöfen sowie die Behandlung von Schmelzgut.

Tiegelöfen

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren bestehen durch den Kontakt mit heißen Oberflächen, mit flüssigem Metall, durch Spritzen von Metall beim unsachgemäßen Nachlegen von Einschmelzmaterial, insbesondere beim Einbringen von feuchten Schmelzbehandlungsmitteln.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die an Ihrem Arbeitsplatz erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen, wie Schutzbrille, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzschuhe.

Passen Sie auf, daß Sie durch Ihre Arbeit nicht sich selbst oder andere gefährden.

Nehmen Sie während der Arbeitszeit keine alkoholischen Getränke zu sich!

Halten Sie Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz.

Beseitigen Sie Stolper- und Rutschgefahren (z.B. durch herumliegende Gegenstände, verschüttetes Öl) stets sofort. Halten Sie den Arbeits- und Verkehrsbereich vor den Öfen frei.

Legen Sie einzuschmelzendes Material vorsichtig nach. Tragen Sie hierbei Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Achten Sie darauf, daß das einzuschmelzende Material keine Feuchtigkeit enthält. Wärmen Sie es vor.

Teile, die mit der Schmelze in Berührung kommen (z.B. Gießlöffel), müssen trocken und vorgewärmt sein.

Überzeugen Sie sich vor dem Einsatz von Gieß-, Transport- und Schlackenpfannen, daß diese trocken sind.

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich stets frei, damit ein Anstoßen mit dem Gießlöffel und ein Verschütten der Schmelze ausgeschlossen werden kann.

Reinigen Sie vor den Pausen und bei Arbeitsende Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.

Benutzen Sie die bereitgestellten Hautpflegemittel.

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Festgestellte Mängel sind sofort dem Vorgesetzten zu melden.

Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.

Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten (Verbrennungen kühlen, Schock bekämpfen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen), sondern auch die Unfallstelle abzusichern.

Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden.

Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

Achten Sie darauf, daß über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden.

NOTRUF:

Instandhaltung; Entsorgung

Folgen der Nichtbeachtung

Datum:

Nr.:

1 of 1

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.

Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen für Mensch und Umwelt zur Folge haben.