4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf:

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf:

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:BetriebsanweisungNummer:

Namen der Firma hier einsetzen

6. Instandhaltung, Entsorgung

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

Arbeiten an der Tafelschere

Typ: ________________________  Abteilung: ________________________  Arbeitsplatz: ________________________

●	Gefahren für Finger und Hände durch die Maschine:

- Quetschen zwischen bewegten und festen Teilen (kraftbetriebene Anschläge, Werkstückauflagen, ...)

- Quetschen zwischen Niederhalter (Klemmeinrichtung) und Werkstück bzw. Maschinentisch

- Abscheren zwischen bewegtem und festem Messer bzw. dem Werkstück

- Gefahren durch das Werkstück:

- Schneiden an Blechkanten beim Einlegen oder Entnehmen

- Schneiden an Blechkanten durch Bewegung des Werkstücks beim Schneiden (Hochschnellen langer Bleche)

- Quetschen zwischen Werkstück und Arbeitstisch

- Quetschen beim Herabfallen des Werkstücks oder Auswerfen auf der Rückseite

- Gefahr durch Lärm beim Schneiden bzw. beim Herabfallen des Werkstücks auf den Stapel oder in den Behälter

- Gefahren durch Zusatzgeräte auf der Rückseite:

- Quetschen oder Schneiden an der Blechabführeinrichtung

- Quetschen oder Schneiden an der Blechstapeleinrichtung

●	An der Tafelschere dürfen nur hierzu beauftragte und speziell unterwiesene Personen arbeiten.

●	Die Schutzeinrichtungen (vorne, auf den Seiten und auf der Rückseite) müssen wirksam sein; sie dürfen nicht entfernt oder umgangen werden.

- Beim Einstellen der Zuführöffnung ist auch der wirksame Sicherheitsabstand der Schutzeinrichtung herzustellen.

- Sicherheitseinrichtungen (z.B. Not-Aus) täglich auf Wirksamkeit prüfen.

- Auf sicherheitsgerechte Funktion der Nachschlagsicherung achten.

- Nur abgedeckte Fußschalter verwenden.

- Bereitgestellte Hilfsmittel (Hebehilfe, Transportmittel, Ablage, ...) benutzen.

- Anderen den Aufenthalt im Arbeitsbereich verwehren, auf Gefahren hinweisen.

- Mithilfe von anderen nur bei wirksamen Schutzmaßnahmen zulassen.

- Beim Schneiden langer Bleche Auflagen benutzen.

- Bei Messerwechsel Hilfswerkzeuge des Herstellers benutzen und Betriebsanweisung "Messerwechsel an der Tafelschere" beachten.

- Persönliche Schutzausrüstung benutzen z.B.:

- Schnittfeste Schutzhandschuhe

- Schutzschuhe

- Gehörschutz

●	Vorgesetzten verständigen.

●	Mängel und Schäden dem Vorgesetzten melden.

- Beschädigte Anschlag- und Transportmittel der Benutzung entziehen.

●	Unfallstelle sichern.

●	Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.

●	Verletzte Person betreuen.

●	Störungen nur von Sachkundigen beseitigen lassen.

●	Instandhaltungsarbeiten an der Tafelschere werden durchgeführt von: ______________________

●	Für die Entsorgung ist zuständig: ___________________________________________________