Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Tisch- und Ständer-
bohrmaschine

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Arbeiten an Tisch- und Ständerbohrmaschinen |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Erfasst werden an Kleidung und Haaren. - Getroffen werden durch herumschleuderndes Werkstück oder wegfliegende Teile. - Schnittverletzungen durch Späne. - Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich. |  |
| ### 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Die Bohrmaschine standsicher aufstellen. - Werkstücke festspannen bzw. am Anschlag anlegen. - Bohrer- und Werkstückwechsel nur bei Stillstand. - Späne nur mit Spänehaken oder Besen entfernen. - Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten. - Lange Haare (länger als Spindelumfang) durch Haarnetz oder Mütze verdecken. - Enganliegende Kleidung tragen. - Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig. - Handschuhe dürfen bei Arbeiten mit Bohrmaschinen nicht getragen werden! - Hautschutz entsprechend der Betriebsanweisung für Kühlschmierstoff benutzen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen Maschine sofort stillsetzen und Störung im Stillstand beseitigen. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. - Späne nach Abschluss jeder Bohrarbeit in Spänesammelbehälter. - Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. - Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |