Nummer:

# Hinweise zum

# Transport mit Fahrzeugen

Musterbetrieb

Stand:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Transport mit Fahrzeugen |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Unkontrollierte Bewegung des Fahrzeuges - Umkippen oder Absturz des Fahrzeuges - Absturz von Personen vom Fahrzeug - Herabfallen von Ladung - Anfahren von Personen und Gegenständen - Gesundheitsschädliche Einwirkung von Abgasen |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Vor Arbeitsbeginn betriebssicheren Zustand prüfen (Bremsen, Lenkung, Warneinrichtungen, Bereifung, Beleuchtung, Vorhandensein der Prüfplaketten) - Zum Erreichen oder Verlassen des Fahrerhauses die Aufstiege und Haltegriffe benutzen. Nicht vom Fahrzeug abspringen - Beim Fahren Fahrerrückhaltesystem (z.B. Sicherheitsgurt) benutzen - Zum sicheren Führen des Fahrzeuges muss der Fahrzeugführer ein den Fuß umschließendes Schuhwerk tragen - Personen dürfen nur mit Erlaubnis des Unternehmers auf den jeweils für sie bestimmten Sitzplätzen mitfahren - Bei Gefahr für Personen Warnzeichen geben - Bei eingeschränkter Sicht, z.B. bei Rückwärtsfahrt, Einweiser einsetzen. Einweiser muss sich immer im Sichtbereich des Fahrers, aber außerhalb des Gefahrenbereiches aufhalten - Vor Aufnahme des Beladevorganges eindeutige Verständigung mit dem Verlader festlegen, z.B. Signale vereinbaren - Fahrzeug nicht überladen. Ladung ausreichend sichern - Nur ausreichend tragfähige und gesicherte Fahrwege benutzen - Von Bruch-, Halden- und Böschungsrändern so weit entfernt bleiben, dass keine Absturzgefahr besteht - Entladung von Fahrzeugen an Bruch- oder Haldenrändern nur, wenn feste Anschläge vorhanden sind oder 5 m vor der Kippkante und Material dann mit Lader abschieben - Nur mit abgesenkter Ladefläche fahren - Bei Betriebsende Bremsen einlegen, Zündschlüssel entfernen, Fahrerhaus abschließen - Keine Lenkzeitenüberschreitung - Keine Geschwindigkeitsüberschreitung - Durchfahrtshöhen und Durchfahrtsbreiten beachten - Ladungsdruck beim Öffnen von Bordwänden beachten - Beim Kuppeln - Anhänger mit Bremsen und Keilen sichern. Zugeinrichtung auf Kupplungshöhe, Fangmaul arretieren, Verbindung nach Kuppeln prüfen, Kuppelbolzen sichern, Verbindungsleitungen anschließen. Keine Personen zwischen den Fahrzeugen - Zur Freileitung ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten (mind. 5 m). - Warnkleidung bei Arbeiten im öffentlichen Verkehr tragen - In geschlossenen Räumen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nur verwenden, wenn sie über eine Einrichtung zur Schadstoffreduzierung (z.B. Dieselrussfilter) verfügen und für ausreichende Belüftung gesorgt ist |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Bei Störungen (Versagen der Bremsen, Versagen der Lenkung, auslaufendes Öl u.ä.), die die Sicherheit beeinträchtigen, Fahrzeug stillsetzen und Vorgesetzten verständigen |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung, Abschmieren und Reinigen durch hierzu beauftragte fachkundige Personen - Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Fahrzeug gegen unbeabsichtigte Bewegung sichern - Hochgestellte Mulden/Ladeflächen sicher abstützen - Kein Aufenthalt unter ungesicherten angehobenen Fahrzeugteilen; formschlüssige Sicherung notwendig |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.