Nummer:								Betrieb:

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV

Bearbeitungsstand:

- Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  | ## 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trichlorethylen (TRI) |  |  |  |
|  |  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahr | - TRI kann Krebs erzeugen! - TRI kann möglicherweise zu vererbbaren Schäden führen! - Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. - Kann die Atemwege, Augen, Verdauungsorgane reizen. Dauerhafte Schäden möglich (Leber, Nieren Herz und Nerven). - Gesundheitsschäden möglich (Lungenödem, Rausch). - Bei Dämpfen oder TRI-Nebeln kann sich eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. - Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränkten Materialien. - Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |  |  |
|  | 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - TRI nur in geschlossenen Systemen und entsprechenden Absaugungen einsetzen. Offener Umgang verboten!! - Beim Ab- und Umfüllen verspritzen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Arbeiten bei Frischluftzufuhr. - Von Zündquellen und heißen Oberflächen fernhalten (nicht rauchen, keine offenen Flamen, erden) - Ex-Schutzmaßnahmen treffen: Angabe welche - Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken! - Einatmen von Dämpfen und Aerosolen vermeiden. - Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. - Verunreinigte Kleidung unverzüglich wechseln. Sammelort: genaue Angabe - Augenschutz: Genaue Angabe - Atemschutz: Gasfilter A___ (braun) genaue Angabe - Handschutz: Genaue Bezeichnung (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank) - Hautschutz: Laut Hautschutzplan (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) |  |  |  |
|  | 4. Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |  |
|  |  | - Bei ausgelaufenem/verschüttetem TRI erforderliche persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Raum lüften. - Produkt ist nicht brennbar. Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe! Brandbekämpfung nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät und Schutzkleidung! - Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! |  |  |  |
|  | 5. Erste HilfE |  |  |  |  |
|  |  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Die Haut mit viel Wasser und Seife reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. Ggf. Schockbekämpfung und Herz-Lungen-Wiederbelebung. - Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. - Ersthelfer heranziehen. #### Notruf: 112 - Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |  |
|  | 6. Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Nicht in Ausguß oder Mülltonne schütten! Verunreinigte Arbeitsmittel sammeln: hier Behälter angeben |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |