Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Wechsel NH-Sicherung

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Elektrische Anlagen - Wechseln von NH-Sicherungen |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Elektrische Gefährdung - Verbrennungen durch Lichtbogen |  |
| ### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Das Wechseln von NH-Sicherungen darf nur von Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen durchgeführt werden. Die „elektrotechnisch unterwiesene Person“ muss von einer Elektrofachkraft für diese Tätigkeit unterwiesen worden sein. - Vor dem Wechseln der NH-Sicherungen ist ein spannungsfreier oder lastfreier Zustand herzustellen. Gegen Wiedereinschalten sichern. (Die fünf Sicherheitsregeln beachten). - Beim Wechseln von NH-Sicherungen sind NH-Sicherungsaufsteckgriffe nach DIN VDE 0680 (Aufsteckgriff mit Hand- und Unterarmschutzstulpen) und ein Schutzhelm mit Gesichtschutz zu verwenden. - Schwer entflammbare Kleidung und Schutzschuhe benutzen. - Auf trockenen Untergrund achten. - Bei Stahlboden Isoliermatten verwenden. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Bei Feuer Pulverlöscher oder CO2 Löscher benutzen. Kein Wasser! - Nächsten Vorgesetzten informieren. |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 - Unfall melden. - Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen. |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |
|  | - entfällt |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |