Nummer:

Datum:

BETRIEBSANWEISUNG

Zink - Druckgießerei

Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten an Umschmelzofen für die Erschmelzung von Zinkbarren.

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahren bestehen durch das Arbeiten an dem Ofen aufgrund bewegter Maschinenteile, Werkzeuge und Werkstücke sowie    (heiße Oberflächen, flüssiges Metall).

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Beachten Sie folgende Sicherheitsregeln:

1. Decken Sie die Druckgießformen beim Anwärmen nach oben ab.

Beginnen Sie nicht mit der Gießarbeit, bevor die Druckgießform nicht die vorgeschriebene Temperatur hat.

2. Achten Sie vor Einschaltung der Schließbewegung der Maschine darauf, daß keine Metallreste an den Trennflächen der beiden Formhälften haften und daß der Angußbutzen vom vorhergehenden Abguß von der Maschine ausgestoßen wurde.

3. Achten Sie auf guten Schluß der Maschine (Kniehebel müssen mit sichtbarer Verzögerung durchdrücken).

4. Nehmen Sie nach Ansteuerung des Schließvorgangs keine Eingriffe im Arbeitsbereich der Druckgießformen mehr vor (z.B. Schmier- und Reinigungsarbeiten). Hohe Unfallgefahr!

Greifen Sie nicht mit der Hand in den Schließbereich der Druckgießformen, sondern benutzen Sie die bereitgestellten Hilfswerkzeuge. Schalten Sie die Maschine auf "Einrichten", wenn Sie Störungen (z.B. festsitzenden Druckkolben) beheben müssen.

5. Kontrollieren Sie laufend die Hydraulikanschlüsse an den Druckgießmaschinen, Entnahmegeräte und angeschlossene Kernzugzylinder auf eingetretene Beschädigungen (bei Schlauchriß hohe Unfall- und Brandgefahr!).

6. Achten Sie darauf, daß ortsveränderliche Schutz-Trennwände, die gegen herausspritzendes Metall an der Trennfuge der Form schützen sollen, nicht verändert oder beseitigt werden.

7. Tragen Sie beim Druckgießen die vorgeschriebene Körperschutzausrüstung: z.B. schwer entflammbarer Arbeitsanzug, Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzschuhe und Gamaschen.

Beim Reinigen, Entgasen und Ablassen der Schmelz- und Warmhalteöfen müssen Sie außerdem einen Schutzhelm tragen.

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Stellen Sie bei Betriebsstörungen an Ihren Maschinen die Arbeit sofort ein und benachrichtigen Sie Ihren nächsten Vorgesetzten.

- Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten, sondern auch die Unfallstelle abzusichern.

- Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

- NOTRUF:

Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

Instandhaltung; Entsorgung

Datum:

Nr.:

1 of 2

Seite:

Ersteller

Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten (autorisierten) Personen durchgeführt werden.

Folgen der Nichtbeachtung

Datum:

Nr.:

2 of 2

Seite:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Ersteller

Die Nichtbeachtung kann juristische Folgen für Mensch und Umwelt zur Folge haben.