Nummer:

Betriebsanweisung

Anschlagen
von Lasten

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Herabfallen der Last - Schadhafte Anschlagmittel - Einquetschen bzw. Einklemmen der Hände - Falsches Anschlagen der Last |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Das Auswählen der Anschlagmittel und Anschlagen der Last darf nur von unterwiesenen und beauftragten Personen vorgenommen werden - Vor und während der Benutzung des Anschlagmittels auf Mängel achten - Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten - Nur Lasthaken mit Aushängesicherung benutzen! - Kantenschutz verwenden, wenn Anschlagmittel über scharfe Kanten gelegt werden - Leeres Hakengeschirr hochhängen - Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten! - Nicht zwischen Last und Wand stehen - Den Schwerpunkt der Last beachten - Vorgegebene Anschlagpunkte benutzen - Genormt und gekennzeichnete Anschlagmittel benutzen (keine Eigenkonstruktion) - Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzschuhe, Helm) |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht benutzt werden und sind zu entsorgen - Mängel an den Anschlagmitteln sind dem Vorgesetzten mitzuteilen. |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Vor Benutzung Überprüfung der Anschlagmittel mittels Sichtkontrolle - Überprüfung der Anschlagmittel einmal jährlich durch Sachkundigen |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden