Nummer:

Betriebsanweisung

Arbeiten mit Kranen
außer Turmdrehkranen

TU Clausthal

Stand:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

- Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Kranen. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Gefahren durch herabstürzende und pendelnde Lasten, ab- und umstürzende sowie herabfallende Gegenstände. - Anfahren von Personen und Betriebseinrichtungen mit dem Kran - Quetsch-, Scher- und Einzugsgefahr an Lastaufnahmemittel und Last |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanleitung des Herstellers lesen und beachten - Betriebsvorschriften für Krane gemäß Unfallverhütungsvorschrift “Krane” lesen und beachten - Bedienung des Gerätes nur durch Personen, die hiermit beauftragt sind und die in die Funktion der Maschine sowie die betrieblichen Gegebenheiten eingewiesen worden sind. - Vor Arbeitsbeginn die Funktion der Bremsen und Not-End-Halt-Einrichtungen prüfen - Achtung: Die durch Not-End-Schalter begrenzten Endstellungen des Hubwerks dürfen betriebsmässig nicht angefahren werden - Zustand des Krans auf äussere Mängel beobachten, z.B.: - Zustand des Kranhakens und der Hakensicherung - Zustand der Steuerbirne - Zustand des Hubseils - Vor dem Anschlagen der Last Gewicht und Schwerpunkt ermitteln - Lasten sachgerecht anschlagen, Kran nicht überlasten - Vor Anheben der Last aus dem Gefahrenbereich treten - Pendeln der Last vermeiden, z.B. durch: - Kranhaken senkrecht über Schwerpunkt der Last fahren - Vorsichtiges Anfahren und Anhalten des Krans - Last nicht Schrägziehen, Verziehen oder Schleifen - Last und Lastaufnahmemittel während der Fahrbewegungen beobachten - Last nicht über Personen hinwegfahren (nie, wenn die Last an Magnet oder Vakuumheber angeschlagen ist) - Arbeiten mit zweiter Person: - Von Hand angeschlagene Last erst auf Zeichen anheben - Kann die Last beim Aufnehmen, Fahren und Absetzen nicht beobachtet werden, nur auf Zeichen des Einweisers bewegen - Mindestabstand zwischen äußeren Teile des Krans von 0,5 m zu Teilen in der Umgebung (Lagergut etc.) beachten - Persönliche Schutzausrüstung benutzen (Schutzschuhe, Schutzhelm) |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Festgestellte Mängel sofort dem Vorgesetzten melden - Bei Störungen Kran außer Betrieb nehmen - Reparaturen nur durch Fachpersonal |  |  |  |
|  | 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Kranbetrieb sofort einstellen! - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Kran nach Bedarf mindestens jedoch einmal jährlich von einem Sachkundigen prüfen lassen (Plakette) |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden