| Checkliste |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeiten auf Leitern |  |  |
| Diese Checkliste hilft Ihnen, die notwendigen Schutzmaßnahmen beim Arbeiten auf Leitern zu berücksichtigen. Überprüfen Sie bitte, ob es in Ihrem Unternehmen noch zusätzliche Checkpunkte gibt. |  |  |
| Maßnahme/Anforderung | Handlungs-bedarf | Bemerkung |
| Allgemein |  |  |
| Für Arbeiten mit größerem Umfang, höherem Kraftaufwand, Schwierigkeitsgrad oder Einsatz von Gefahrstoffen werden Gabelstapler mit Arbeitsbühne, Hubarbeitsbühnen, Gerüste, oder Podestleitern eingesetzt | Ja Nein |  |
| Zum Erreichen hoch gelegener Stellen werden geeignete Aufstiegshilfen benutz. | Ja Nein |  |
| Die Leitern werden vor jeder Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand überprüft. | Ja Nein |  |
| Schadhafte Leitern werden nicht benutzt die festgestellten Mängel werden behoben oder weitergemeldet. | Ja Nein |  |
| Leitern werden standsicher aufgestellt. | Ja Nein |  |
| Bei Arbeiten von der Leiter stehen die Beschäftigten mit beiden Füßen auf einer Sprosse. | Ja Nein |  |
| In Verkehrswegen aufgestellte Leitern sind gegen Anfahren oder Umstürzen gesichert. | Ja Nein |  |
| Stehleitern |  |  |
| Stehleitern werden nicht als Anlegeleitern eingesetzt sondern nur bestimmungsgemäß benutzt. | Ja Nein |  |
| Aufstiege zu hoch gelegene Arbeitsplätze oder Bühnen erfolgen nur über stabile und gesicherte Zugänge., nicht unter Einsatz von Stehleitern. | Ja Nein |  |
| Anlegeleitern |  |  |
| Die Anlegeleitern sind gegen Abrutschen und Kippen gesichert. | Ja Nein |  |
| Die Leitern werden rechtzeitig umgesetzt, um ein weites seitliches Hinausbeugen zu vermeiden. | Ja Nein |  |
| Anlegeleitern werden maximal bis 7,0 m Standhöhe eingesetzt. | Ja Nein |  |
| Bei einer Standhöhe von mehr als 2,0 m wird nicht länger als 2 Stunden gearbeitet. | Ja Nein |  |
| Das Gewicht des mitzuführenden Werkzeuges und Materials beträgt maximal 10 kg. | Ja Nein |  |
| Die Windangriffsfläche von mitgeführten Gegenständen beträgt maximal 1,0 m². | Ja Nein |  |
| Anlegeleitern werden als Verkehrsweg bei Bauarbeiten nur kurzzeitig eingesetzt. Dabei beträgt der zu überbrückende Höhenunterschied nicht mehr als 5,0 m. | Ja Nein |  |

In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.