| Datum: Verantwortlich: Arbeitsbereich: Arbeitsplatz/Tätigkeit: |  |  |  | # Betriebsanweisung für den Umgang mit Leitern |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |
| Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Benutzen von Leitern und Tritten. |  |  |  |  |  |  |
| ## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen. |  |  |  |  |  |
| ## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
| - Bei der Arbeit nicht zu weit herauslehnen, Schwerpunkte beachten. - Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten. - Spreizsicherung nach Herstellerangeben verwenden. - Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen. - Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen. - An Treppen und an anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder geeignetes Leiterzubehör verwendet werden. - Den richtigen Anstellwinkel von 65° bis 75° bei Sprossenanlegeleitern und 60 bis 70° bei Stufenanlegeleitern grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen. - Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen. - Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Die oberen beiden Sprossen einer Stehleiter dürfen nicht bestiegen werden. - Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. - Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, UV-Strahlung, Verschmutzung und Durchbiegen geschützt sind. - Leitern dürfen nicht provisorisch geflickt und nicht behelfsmäßig verlängert werden. - Nur geprüfte Leitern verwenden – Prüfung durch beauftragte Person durchführen lassen. |  |  |  |  |  |  |
| ## VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |
| - Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen. - Leitern aus Holz dürfen keine deckenden Farbanstriche haben, damit schadhafte Stellen erkannt werden. - Bei Mängeln unverzüglich Vorgesetzten informieren. |  |  |  |  |  |  |
| ### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |
| - Informieren Sie sich, wo Erste-Hilfe-Material aufbewahrt wird und wer Ersthelfer ist. - Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung), sondern auch die Unfallstelle abzusichern. - Für die Erste-Hilfe-Leistung einen Ersthelfer hinzuziehen. - Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter. - Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden. |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTRUF: |  |  |  |  |  |
| ## INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |
| - Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. - Reparaturen dürfen nur von den Herstellern oder durch autorisierte Fachfirmen durchgeführt werden. |  |  |  |  |  |  |
| FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | Nr.: Seite: | Nächster Über- prüfungstermin |  |  | Unterschrift(en) Verantwortl.: |