| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 Arbeiten in Arbeitsgrube, Unterfluranlage |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 |  | nein |  | groß |  | mittel |  | klein |
| DGUV Information 205-001 | Brand- u. Explosionsgefahr durch brennbares oder explosionsfähiges Kraftstoffdampf/Lösemittel-Luftgemisch |  | ausreichende natürliche Lüftung sicherstellen (ab Grubentiefe >1,6 m und bei Verhältnis Länge/Tiefe von kleiner 3/1; techn. Lüftung mit mind. 6 Luftwechsel /Std. Arbeiten am Kraftstoffsystem über Gruben vermeiden Tanks durch Abpumpen entleeren Entfernung von brennbaren Arbeits- und Betriebsstoffen aus der Arbeitsgrube keine Arbeiten mit Bremsenreinigern an Arbeitsgruben und Unterfluranlagen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-009 | Verletzungen bei Flucht aus der Grube |  | mindestens 2 Treppen, bei Gruben bis 5m Länge statt 2. Treppe Stufenanlegeleiter möglich - keine Steigleiter/-eisen verwenden kein gleichzeitiges Verstellen der Ausgänge durch Fahrzeuge, evtl. zusätzliche Ausstiege vorsehen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-007 | Verletzungen durch Hineinstürzen |  | bei längeren Gruben Übergangsstege verwenden Grubenränder durch gelb-schwarze Kennzeichnung hervorheben Beleuchtung der Grube deutlich stärker als Allgemeinbeleuchtung nicht benutzte Gruben abdecken oder absperren Treppen und Grubenboden sauber und instandhalten ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-193 | Kopfverletzungen an Fahrzeugteilen |  | Anstoßkappe bereitstellen und benutzen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................... |  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |