| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 : Batterieservice | Blatt-Nr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) | Handlungsbedarf |  | Risiko 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | ja 3 | nein | groß | mittel | klein |
| DGUV Information 209-007 DGUV Regel 109-009 | Explosionsgefahr durch Entstehen explosionsfähiger Gemische (Knallgas) |  | Laderäume mit ausreichender Be- und Entlüftung (Querlüftung) Begrenzung der Ladespannung nach Herstellerangaben um Batterien nicht zu überladen Rauchverbot ..................... |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-009 | Gefährdung durch Lichtbogen |  | Einsatz sicherer Ladegeräte mit Ein- und Ausschaltern Starthilfekabel in richtiger Reihenfolge an- und abklemmen nur isoliertes Werkzeug benutzen ..................... |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-192 DGUV Regel 112-189 DGUV Regel 112-195 | Verätzung durch Säuren |  | Säureheber, Ballonkipper aus bruchfestem Material verwenden geeignete Persönliche Schutzausrüstung (Gesichtsschutz, Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schürze) verwenden Einrichtungen zur ersten Hilfe bereitstellen ..................... |  |  |  |  |  |  |
|  | Gesundheits- und Umweltgefahren durch Auslaufen von Batteriesäure |  | Verwendung einer Schadstoffbox für Altbatterien Lagerung von Batteriesäure in gefliesten Bereichen, Räumen mit Bodenabdichtung oder Wannen ..................... |  |  |  |  |  |  |
|  | ................... |  | ................... |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |