| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 : Stich- und Säbelsäge |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 |  | nein |  | groß |  | mittel |  | klein |
| DGUV Information 209-031 | Schneiden am Werkzeug |  | Fixierung der Werkstücke bei der Bearbeitung (z.B. mit Schnellspannzwingen) Beidhändiges Führen der Maschine Einstechschnitte nur mit voller Hubzahl und möglichst kurzem Sägeblatt durchführen ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Vorschrift 1 DGUV Information 209-066 | Einzug von Kleidung oder Körperteilen |  | Eng anliegende Kleidung, kein Schmuck, ggfs. Haarnetz ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-192 DGUV Information 209-031 | Augenverletzungen durch wegfliegende Späne oder Werkzeugteile |  | Schutzbrille benutzen Schutzabdeckung der Stichsäge benutzen ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Körperverletzung durch nachlaufendes Werkzeug |  | Maschine erst nach Stillstand aus dem Werkstück entfernen und sicher ablegen ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................. |  | ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |