| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 : Reifenservice |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 |  | nein |  | groß |  | mittel |  | klein |
| DGUV Regel 109-009 | Quetschgefahr durch bewegte Maschinenteile beim Spannen, Montieren und Demontieren (z.B.) durch unbeabsichtigtes Einschalten |  | Schutz der Schalteinrichtung gegen unbeabsichtigte Betätigung Bedienungsanleitung des Herstellers beachten ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-007 | Gefahr durch wegfliegende Teile und Räder |  | Schutzhauben mit Sicherheitsverriegelung Minimierung der Prüfdrehzahl < 100 U/min (nur Felgen ≥ 20 ") Bedienungsanleitung des Herstellers beachten ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verletzungen durch wegfliegende Räder oder Radteile, Reifenzerknall |  | Räder sicher befestigen, z.B. durch Verwendung von Schutzgestellen, bodenverankerte Sicherheitsbügel geteilte Felgen möglichst vermeiden zulässige Fülldrücke nicht überschreiten ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BGHM-I 101 DGUV Information 208-033 | Erkrankungen der Wirbelsäule durch Heben und Tragen schwerer Lasten |  | Automatisieren der Arbeitsabläufe (Reifendienst) spezielle Transporteinrichtungen für Räder mit Durchmesser > 1,5 m und 200 kg, Handling nur mit 2 Personen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................... |  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |