| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 : Arbeiten im Lack- und Lösemittellager |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 | nein |  |  | groß |  | mittel |  | klein |
| DGUV Information 205-001 | Brand- und Explosionsgefahr |  | elektrische Einrichtungen in Ex-Ausführung ausreichende Lüftung mit Absaugung elektrostatische Erdung von Gegenständen, die sich gefährlich aufladen können Zündquellen vermeiden, Rauchverbot Feuerlöscher und Löschdecke bereithalten Kennzeichnung des Ex-gefährdeten Bereiches ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 112-195 DGUV Information 209-022 SDB | Erkrankungen durch Einatmen, Hautkontakt und versehentliche Einnahme von Lacken, Lösemitteln und deren Dämpfe |  | geeignete Einrichtungen (z. B. Saugheber) zum Umfüllen verwenden ausreichende Lüftung oder Absaugung keine Lebensmittelbehälter zum Aufbewahren von Gefahrstoffen verwenden geeignete Schutzhandschuhe verwenden und regelmäßig wechseln Hautschutz- und Hautpflegemittel regelmäßig benutzen Behälter kennzeichnen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................... |  | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |