| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 : Gasantrieb |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 |  | nein |  | groß |  | mittel |  | klein |
| DGUV Regel 109-009 VDTÜV Merkblatt 750 | Brand- und Explosionsgefahr durch unbeabsichtigt ausströmendes Gas |  | vor Beginn der Arbeiten Entnahmeventil schließen Entnahmeleitungen nach Schließen der Ventile durch Betreiben des Motors entleeren. wenn Entnahmeventile nicht geschlossen und Entnahmeleitungen nicht geleert werden können; - Abstellen und Instandsetzen nur an Plätzen mit mindestens 3-fachem Luftwechsel - im Umkreis von 3 Metern keine Bodenöffnungen vorh. - Zündquellen beseitigen Entleerung von Autogasbehältern nur im Freien mit 10 Meter Entfernung zu Räumen unter Erdgleiche nur speziell ausgebildetes Personal ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-009 | Erfrierungen durch ausströmendes Flüssiggas |  | Bei Öffnen des Entleerungsventils Lederhandschuhe benutzen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................... |  | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |