| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 : Klimaanlage |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 |  | nein |  | groß |  | mittel |  | klein |
| DGUV Regel 100-500 Kap. 2.35 | Verletzung durch unter Druck stehende Anlagenteile |  | Öffnen der Anlage nur unmittelbar nach Entleerung durch Absaugung, (Restmengen können erneut Druck aufbauen) Öffnen der Anlage nach Dichtheitsprüfung wenn Prüfdruck abgebaut ist ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 100-500 Kap. 2.35 | Kälteverbrennungen beim Verdampfen flüssigen Kältemittels |  | Schutzbrille benutzen geeignete Handschuhe benutzen Arbeiten nur durch sachkundige Person gem. FCKW-Halon Verbotsverordnung ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schwindel- und Erstickungsgefahr beim Einatmen von Kältemittel |  | für ausreichende Belüftung sorgen Arbeiten am Kältemittelkreislauf nicht von Arbeitsgruben aus durchführen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vergiftungen durch Zersetzungsprodukte des Kältemittels in Folge von Erwärmung |  | Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................... |  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |