| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 : Arbeiten an Schleifbock |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 |  | nein |  | groß |  | mittel |  | klein |
| DGUV Regel 112-192 | Augenverletzungen durch Funkenflug |  | Schutzbrille benutzen .................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-005 | Verletzungen durch Einziehen von Werkstücken |  | Werkstückauflage max. 3mm Spalt zur Schleifscheibe .................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-002 | Verletzungen durch Bersten der Schleifscheibe |  | Stirnschieber max. 5mm Spalt zur Schleifscheibe Aufspannen neuer Scheiben nur durch fachlich geeignete Mitarbeiter vor Aufspannen Klangprobe vornehmen und danach Probelauf durchführen .................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .................. |  | .................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |