| Branche: |  | Kfz-Instandhaltung |  | Tätigkeit 1 Arbeiten am Brems- und Leistungsprüfstand |  | Blatt-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Arbeitsblatt nur gültig in Verbindung mit dem Arbeitsblatt „Allgemeine Gefährdungen“ sowie der „Maßnahmenliste“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information |  | Ermittelte Gefährdungen (Beschreibung) |  | Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) |  | Handlungsbedarf |  |  |  | Risiko 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ja 3 |  | nein |  | groß |  | mittel |  | klein |
| DGUV Regel 109-009 | Verletzungen durch rotierende Prüfstandsrollen |  | Sicherung gegen unbeabsichtigtes Anlaufen mittels 2 Kontaktwalzen (Anlauf nur, wenn innerhalb ≤ 5 sec. beide Walzen gedrückt werden) zwangsläufige Umstellung von Einspur- auf Zweispurbetrieb sicherheitstechnische Überprüfung durch befähigte Personen Aufenthalt von Personen im Gefahrbereich ist zu untersagen (Beschilderung) ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Information 209-007 | Verletzungen durch drehende Fahrzeuggelenk-Wellen und Fahrzeugräder bei Rollenprüfständen in Verbindung mit Arbeitsgruben |  | Überwachen des Gefahrenbereichs mittels berührungslos wirkender Schutzeinrichtungen (z.B. Lichtschranke) oder Schaltmatten oder Schaltplatten klappbare Abdeckungen, die mit Antrieb des Rollenprüfstandes verbunden sind feste Verdeckungen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DGUV Regel 109-009 | Stolper- und Sturzgefahren im Bereich der Bodenöffnungen |  | fest angebrachte, klapp- oder schwenkbare Verdeckungen fest angebrachte oder vertikal verstellbare Verdeckungen (Brücken) zwischen den Rollen oder zwischen Rollen und Tastwalzen Sicherheitskennzeichnung der Einbauöffnung und an erhöhten Abdeckungen ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ................... |  | ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mitgeltende Unterlagen: | Betriebsanweisung | Bedienungsanleitung | Wo befinden sich diese: ................. |
| --- | --- | --- | --- |